ROS 2 INTEGRATION CONTRACT

Taskplanner 외부 연동
ROS 2 인터페이스 계약서

공개 상태 토픽 및 로봇 기능 Action/Service 개발 명세

계약 기준  surgical_interop_msgs 0.1.0

대상 환경  ROS 2 Jazzy · Fast DDS 검증 기준

소스 스냅샷  8ee4537d5cf6

기준일  2026-08-07

이 문서는 외부 연동 구현을 위한 설명 기준이다. 실제 wire 계약의 최종 원본은 Git의 .msg/.action/.srv 정의이며, 불일치 시 인터페이스 정의 파일이 우선한다.

# 문서 통제

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 문서명 | Taskplanner 외부 연동 ROS 2 인터페이스 계약서 |
| 계약 패키지 | surgical_interop_msgs 0.1.0 |
| 계약 상태 | Integration Baseline 0.1.0 |
| 대상 독자 | 외부 로봇 제어팀, 데이터 수신팀, ROS 2 통합 담당자, 검증 담당자 |
| 기준 소스 | Git 8ee4537d5cf61fde120a014ca1b8c023401d839c |
| 포함 범위 | 6개 공개 발행 토픽 + 2개 Action + 1개 Service + Debug Mode 검증 규칙 |
| 제외 범위 | 내부 /twin/*, /vlm/*, /skill/*, /integration/debug/* 및 카메라/음성 입력 상세 계약 |

계약 우선순위  ① 동일 버전의 .msg/.action/.srv 정의 ② 본 문서의 필드·상태 규칙 ③ 예시 순서로 해석한다. 예시는 구현 이해를 돕는 비규범 자료이며 환자·수술 실데이터가 아니다.

## 규범 용어

- MUST(필수): 호환성과 안전을 위해 반드시 지켜야 하는 조건.

- SHOULD(권고): 특별한 사유가 없다면 따라야 하는 상호운용 권고.

- MAY(선택): 구현자가 선택할 수 있으나 wire 형식을 바꾸지 않는 기능.

- ‘현재 구현’은 기준 소스 스냅샷에서 실제로 관찰되는 동작을 뜻한다.

## 문서 구성

- 목적, 범위, 시스템 경계

- 인터페이스 전체 목록과 통신 기준

- 공통 데이터 의미와 버전 규칙

- 6개 공개 발행 토픽 상세 계약

- 로봇 기능 Action/Service 상세 계약

- Debug Mode를 이용한 개별 검증

- 통합 시험 및 인수 체크리스트

- 보안·안전·정보 경계

- 전체 ROS IDL 원문과 SHA256

# 1. 목적과 시스템 경계

본 계약서는 Taskplanner와 외부 기관 간 ROS 2 연결에서 이름, 형식, QoS, 값의 의미, 발행 조건, 오류 처리 및 검증 방법을 하나의 기준으로 고정한다. 외부팀은 이 문서와 동일 버전의 surgical_interop_msgs 패키지를 사용해 subscriber 또는 robot capability server를 구현한다.

중요  Action과 Service는 ROS 토픽이 아니다. Taskplanner는 Action/Service client이며, 외부 로봇팀은 동일 이름과 형식의 server를 제공한다. 상태 공유 6개 인터페이스만 Taskplanner가 publisher가 된다.

표 1. 기관 간 역할과 소유권

| 경로 | Taskplanner 역할 | 외부팀 역할 | 소유권 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| /surgery/context 등 6개 | Publisher | Subscriber | Taskplanner 단일 권위 publisher |
| /surgery/tool_handover | Action client | Action server | 로봇팀이 물리 실행·안전 판단 소유 |
| /surgery/retraction | Action client | Action server | 로봇팀이 운동·힘·충돌 정책 소유 |
| /surgery/suction/set | Service client | Service server | 로봇팀이 ON/OFF 결과와 장치 상태 소유 |

## 1.1 공개 경계에 포함되지 않는 정보

- 환자 식별자 또는 임상기록 원문

- 모델 raw_json, 프롬프트, chain-of-thought, 내부 planner rationale

- 예측된 다음 도구, 숨은 surgeon actor 상태, 내부 정책 모드

- 정확한 로봇 궤적, grasp/collision 파라미터, 비공개 tray slot

- 미확인 모델 관찰을 확정 임상 사실로 승격한 값

외부 시스템은 공개 상태 토픽에 역방향으로 publish하면 안 된다. 같은 이름의 두 번째 publisher가 생기면 권위가 모호해지고 transient-local 스냅샷이 충돌한다. Debug Mode 역시 충돌 publisher를 발견하면 해당 더미 출력을 중지한다.

# 2. 인터페이스 전체 목록

표 2. Taskplanner → 외부팀 공개 상태 토픽

| 토픽 | 메시지 형식 | 용도 | 기본 발행 |
| --- | --- | --- | --- |
| /surgery/context | SurgeryContext | 현재 수술 맥락 | Snapshot / 1 Hz |
| /surgery/instruments | InstrumentStateArray | 도구 인스턴스 상태 | Snapshot / 1 Hz |
| /surgery/robots | RobotStateArray | 로봇·기능 실행 상태 | Snapshot / 1 Hz |
| /surgery/events | SurgeryEvent | 순서 있는 상태 변화 | Event / 즉시 |
| /surgery/clinical_observations | ClinicalObservationArray | 모델 관찰 스냅샷 | Snapshot / 1 Hz |
| /surgery/health | SurgeryHealth | 통합 신선도·가용성 | Snapshot / 1 Hz |

표 3. Taskplanner → 외부 로봇팀 기능 요청

| 엔드포인트 | 형식 | 외부팀 구현 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| /surgery/tool_handover | ExecuteToolHandover | Action server | 단일 도구 준비·전달·반납·회수 |
| /surgery/retraction | ExecuteRetraction | Action server | 리트랙터 MOVE·RELEASE·end-effector 변경 |
| /surgery/suction/set | SetSuction | Service server | 석션 ON/OFF 설정 |

운영 기본값  실제 live runtime에서 공개 상태 gateway는 기본 비활성(PUBLISH_SHARED_STATE=false)이다. 기관 간 계약 검토와 권위 publisher 확인 후 명시적으로 활성화해야 한다.

# 3. 통신·QoS·시간 계약

## 3.1 검증 기준 환경

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| ROS 배포판 | ROS 2 Jazzy |
| 인터페이스 패키지 | surgical_interop_msgs 0.1.0 |
| 검증 RMW | rmw_fastrtps_cpp (Fast DDS) |
| 이름 규칙 | 모든 공개 이름은 /로 시작하는 절대 이름이며 remap은 사전 합의 없이는 금지 |
| ROS_DOMAIN_ID | 모든 참여자가 동일 값 사용 |
| Discovery | 다중 PC는 SUBNET/고정 peer 등 실제 네트워크에 맞춤; LOCALHOST는 동일 호스트 전용 |
| Transport 보안 | 본 v0.1.0은 암호화·인증을 정의하지 않음; 통제된 LAN/VPN과 방화벽을 별도 적용 |

## 3.2 QoS 프로파일

표 4. 공개 토픽 QoS 계약

| 분류 | 해당 토픽 | History/Depth | Reliability | Durability | late joiner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Snapshot | context, instruments, robots, clinical_observations, health | KEEP_LAST / 1 | RELIABLE | TRANSIENT_LOCAL | 최근 1개 수신 |
| Event | events | KEEP_LAST / 50 | RELIABLE | VOLATILE | 과거 이벤트 미수신 |

- Snapshot subscriber는 최근 latched 값을 즉시 받으려면 durability=TRANSIENT_LOCAL을 사용해야 한다.

- Event subscriber는 durability=VOLATILE을 사용하고 연결 이후 이벤트만 처리해야 한다.

- Event depth 50은 연결된 endpoint의 DDS queue 깊이이며 영구 replay 계약이 아니다.

- 외부팀이 QoS를 임의로 변경하면 discovery는 되어도 데이터가 오지 않을 수 있으므로 ros2 topic info -v로 양측 QoS를 확인한다.

# Snapshot 수신 예시
ros2 topic echo /surgery/context surgical_interop_msgs/msg/SurgeryContext \
  --qos-reliability reliable --qos-durability transient_local

# Event 수신 예시
ros2 topic echo /surgery/events surgical_interop_msgs/msg/SurgeryEvent \
  --qos-reliability reliable --qos-durability volatile

## 3.3 발행 주기와 신선도

운영 gateway의 snapshot timer 기본 주기는 1.0초다. context, instruments, robots, clinical_observations, health는 한 timer cycle에서 동일 revision으로 생성된다. events는 내부 TwinEvent가 수신되는 즉시 별도 발행된다. 발행률은 의미의 정확도나 센서 FPS를 뜻하지 않는다.

| 소스 | 기본 stale 기준 | stale 시 공개 동작 |
| --- | --- | --- |
| world_state | 3.0 s | context=UNKNOWN, instruments=[]로 오래된 latched 사실 덮어씀 |
| vlm_result | 3.0 s | clinical_observations=[] |
| skill_status | 3.0 s | 해당 robot projection 제외 |
| bed_robot_arm_status | 3.0 s | 해당 robot controller status 제외 |
| speech/flir/cam4/vlm_health | 6.0 s | health의 unavailable/stale/degraded 계산에 반영 |

신선도 원칙  Gateway는 외부 source clock을 신뢰하지 않고 로컬 수신 monotonic time으로 stale 여부를 계산한다. 메시지 stamp와 freshness 판정은 서로 다른 목적이다.

# 4. 공통 데이터 의미

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp | builtin_interfaces/Time | sec + nanosec | 가능하면 원 소스의 관찰/상태 시각. 없으면 gateway 현재 시각. |
| revision | uint64 | session 내 단조 증가 | 동일 snapshot cycle 결합 키. gateway 재시작 시 0부터 다시 시작할 수 있음. |
| sequence | uint64 | stream별 단조 증가 | Event 또는 clinical observation 순서. 재시작 시 epoch가 바뀜. |
| confidence | float32 | 0.0~1.0 | 관찰/상태 신뢰도. 성공 여부나 권위 수준과 별개. |
| uncertainty | float32 | 0.0~1.0 | 모델 불확실성. 낮을수록 확실하다는 현재 의미. |
| progress | float32 | 0.0~1.0 | Action lifecycle 진행 추정. 물리 pose 또는 남은 시간 아님. |
| reason_code | string | machine-readable | 사람 문장 대신 안정적인 코드 사용. 성공은 빈 문자열 또는 completed. |
| 빈 string/array | string / array | unknown/not applicable | 소비자는 임의 값을 추론하지 말고 unknown으로 유지. |

Revision epoch  revision과 sequence는 프로세스 수명 내에서만 단조 증가한다. 값이 감소하면 gateway가 재시작된 새 epoch로 처리하고, 이전 캐시와 순서를 연결하지 않는다.

## 4.1 evidence_status 권위 계약

| 값 | 의미 | 소비자 처리 |
| --- | --- | --- |
| DT_ACCEPTED | 결정론적 digital-twin reducer가 현재 운영 상태로 수용 | 운영 상태로 사용 가능하되 임상 진단으로 확대 해석 금지 |
| MODEL_OBSERVED | VLM 관찰 또는 가설 | 임상 사실로 취급 금지; confidence/uncertainty와 함께 표시 |
| CLINICIAN_CONFIRMED | 임상의 확인 workflow를 거침 | 확인 범위 안에서만 사용 |
| GATEWAY_OBSERVED | gateway가 연결·신선도·오류를 직접 계산 | 통합 health 판단에 사용 |
| UNKNOWN | 정보 부족 또는 Debug dummy | 값 추론·자동 실행 금지 |
| REJECTED | 증거가 reducer/검증에서 거부됨 | 현재 사실로 사용 금지 |

confidence가 높아도 MODEL_OBSERVED는 CLINICIAN_CONFIRMED가 아니다. 소비자는 evidence_status를 먼저 확인하고, 그 다음 confidence·uncertainty를 해석해야 한다.

## 4.2 string 값의 폐쇄/개방 규칙

| 구분 | 필드 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 폐쇄 | tool_handover location/transition, feedback state, final_state, cancel reason | 본 문서에 열거된 값 외에는 거부 |
| 폐쇄 | retraction operation, Debug baseline direction | 대소문자까지 정확히 일치 |
| 통제 어휘 | evidence_status, health.state | v0.1.0 목록을 사용 |
| 개방 | procedure_type/current_phase/event_type/execution_state 등 | 알 수 없는 새 값을 보존하고 안전한 default UI로 표시 |
| 불투명 ID | command_id, instance_id, subject_id, location_id | 분해·번역·case folding하지 말고 원문 그대로 correlation |

# 5. 공개 발행 토픽 상세 계약

아래 6개 토픽은 production gateway와 Debug Mode가 동일한 ROS message type과 QoS를 사용한다. 다만 Debug Mode payload는 전송 검증용 dummy이며 production 의미 계약을 만족하는 실제 상태가 아니다.

## 5.1 /surgery/context

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/context |
| 형식 | surgical_interop_msgs/msg/SurgeryContext |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | RELIABLE · TRANSIENT_LOCAL · KEEP_LAST(1) |
| 발행 | 기본 1 Hz snapshot |
| 의미 | 현재 procedure/phase/execution/safety의 reducer-accepted 공개 요약 |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp | Time | source or now | 공개 맥락의 기준 시각 |
| revision | uint64 | snapshot revision | 다른 snapshot 토픽과 결합 |
| procedure_type | string | open string | procedure bundle ID/종류. 환자 ID 금지 |
| procedure_active | bool | true/false | 현재 procedure runtime 활성 여부 |
| current_phase | string | open string 또는 빈 값 | reducer가 수용한 현재 phase |
| phase_confidence | float32 | 0.0~1.0 | phase evidence confidence |
| phase_uncertain | bool | true/false | true이면 소비자가 phase를 확정 표시하지 않음 |
| execution_state | string | open string | 예: running, paused, stopped. 새 값 허용 |
| evidence_status | string | 주로 DT_ACCEPTED/UNKNOWN | 상태 권위 |
| safety_flags | string[] | machine-readable array | 현재 공개 가능한 safety flags. 빈 배열은 공개 flag 없음 |

stamp: {sec: 1786046400, nanosec: 123000000}
revision: 1042
procedure_type: thyroidectomy
procedure_active: true
current_phase: inferior_pole_dissection
phase_confidence: 0.92
phase_uncertain: false
execution_state: running
evidence_status: DT_ACCEPTED
safety_flags: [sterile_field]

Stale 처리  world_state가 stale이면 같은 transient-local 토픽에 evidence_status=UNKNOWN, 나머지 기본값인 새 snapshot을 발행한다. late joiner가 오래된 상태를 사실로 받지 않게 하기 위한 의도적 덮어쓰기다.

계약 근거: msg/SurgeryContext.msg · surgical_interop_gateway/node.py::_publish_snapshots

## 5.2 /surgery/instruments

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/instruments |
| 형식 | surgical_interop_msgs/msg/InstrumentStateArray |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | RELIABLE · TRANSIENT_LOCAL · KEEP_LAST(1) |
| 발행 | 기본 1 Hz complete snapshot |
| 의미 | 현재 공개 가능한 도구 인스턴스와 semantic location/state 목록 |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp | Time | source or now | array snapshot 시각 |
| revision | uint64 | snapshot revision | 배열 전체 revision |
| instruments | InstrumentState[] | 0개 이상 | 현재 snapshot의 전체 공개 도구 목록 |
| [].stamp | Time | item source time | 개별 도구 상태 시각 |
| [].instrument_id | string | opaque ID | 현재 gateway는 reducer 값을 그대로 복사. T04 같은 catalog ID 가능 |
| [].instance_id | string | opaque unique ID | 동일 도구 종류의 물리/논리 인스턴스 구분 |
| [].location_type | string | semantic open string | 예: mayo_tray, surgeon_hand. Cartesian frame 아님 |
| [].location_id | string | semantic anchor | 예: mayo_zone_a, right. pose/slot 보장 아님 |
| [].holder_role | string | open string | 내부 owner의 공개 projection |
| [].state | string | open string | 현재 공개 상태. 새 값 허용 |
| [].visible | bool | 현재 항상 false | semantic anchor에서 카메라 가시성을 추론하지 않음 |
| [].confidence | float32 | 0.0~1.0 | 해당 semantic state confidence |
| [].evidence_status | string | 주로 DT_ACCEPTED | 개별 항목 권위 |

ID 표현 주의  이 토픽의 instrument_id는 불투명 reducer ID다. 반면 /surgery/tool_handover Goal의 instrument_id는 ‘Bovie surgical cautery’ 같은 사람이 읽는 실제 도구명이어야 한다. 두 필드의 문자열 표현이 같다고 가정하면 안 된다.

stamp: {sec: 1786046400, nanosec: 123000000}
revision: 1042
instruments:
- stamp: {sec: 1786046399, nanosec: 980000000}
  instrument_id: T04
  instance_id: T04#1
  location_type: mayo_tray
  location_id: mayo_zone_a
  holder_role: none
  state: available
  visible: false
  confidence: 0.87
  evidence_status: DT_ACCEPTED

- 배열은 delta가 아니라 complete snapshot이다. 이전 목록에 새 배열을 append하지 말고 revision 단위로 교체한다.

- world_state stale 시 instruments=[]가 발행된다. 이는 과거 목록을 폐기하라는 신호다.

- location_type/location_id로 3D pose를 생성하지 않는다. 별도 calibrated pose 계약이 필요하다.

계약 근거: msg/InstrumentState.msg · msg/InstrumentStateArray.msg · projections.py::project_instrument

## 5.3 /surgery/robots

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/robots |
| 형식 | surgical_interop_msgs/msg/RobotStateArray |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | RELIABLE · TRANSIENT_LOCAL · KEEP_LAST(1) |
| 발행 | 기본 1 Hz complete snapshot |
| 의미 | Taskplanner가 관찰한 humanoid 및 bed robot capability 실행 상태 |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp | Time | gateway now | array snapshot 생성 시각 |
| revision | uint64 | snapshot revision | 다른 snapshot과 결합 |
| robots | RobotState[] | 0개 이상 | 현재 fresh한 robot projection 전체 |
| [].stamp | Time | controller/state time | 개별 상태 기준 시각 |
| [].robot_id | string | opaque stable ID | 예: humanoid, suction, retraction |
| [].robot_type | string | open string | 예: humanoid, bed_robot_arm_group |
| [].connection_state | string | connected/disconnected/offline/unknown 등 | unknown은 연결됨을 추정하지 않았다는 뜻 |
| [].execution_state | string | open string | 현재 Goal/controller 실행 상태 |
| [].active_command_id | string | opaque ID 또는 빈 값 | 활성 명령 correlation |
| [].progress | float32 | 0.0~1.0 | 명령 lifecycle 진행 추정 |
| [].reason_code | string | stable code | 빈 값은 공개 오류 없음 |
| [].evidence_status | string | 주로 DT_ACCEPTED | 상태 권위 |

stamp: {sec: 1786046400, nanosec: 700000000}
revision: 1042
robots:
- stamp: {sec: 1786046400, nanosec: 650000000}
  robot_id: humanoid
  robot_type: humanoid
  connection_state: unknown
  execution_state: moving_to_target
  active_command_id: cmd-handover-0042
  progress: 0.64
  reason_code: ''
  evidence_status: DT_ACCEPTED

연결 상태 해석  현재 SkillStatus에는 신뢰 가능한 connection bool이 없으므로 gateway는 offline이 명시된 경우 외에는 unknown을 유지한다. unknown을 connected로 바꾸어 표시하지 않는다.

계약 근거: msg/RobotState.msg · msg/RobotStateArray.msg · projections.py::_merged_robot_projections

## 5.4 /surgery/events

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/events |
| 형식 | surgical_interop_msgs/msg/SurgeryEvent |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | RELIABLE · VOLATILE · KEEP_LAST(50) |
| 발행 | TwinEvent 수신 즉시 event-driven |
| 의미 | 공개 가능한 수술 상태 변화의 순서 있는 단일 이벤트 |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp | Time | event source time | 이벤트 발생/관찰 시각 |
| sequence | uint64 | gateway-local order | 동일 gateway epoch 내 정렬 키 |
| event_type | string | open string | 예: ToolHandoverCompleted. 새 값을 보존 |
| subject_type | string | instrument/procedure/system | 이벤트 주요 대상 분류 |
| subject_id | string | opaque ID 또는 빈 값 | instance_id 우선, 없으면 instrument_id/phase_id |
| phase | string | open string | 관련 phase ID |
| location_type | string | semantic open string | 관련 semantic location 종류 |
| location_id | string | semantic anchor | 관련 semantic location ID |
| state | string | open string | 내부 event status의 공개 projection |
| correlation_id | string | 현재 gateway는 빈 값 | 향후 명령 연계용 예약 필드 |
| confidence | float32 | 0.0~1.0 | 이벤트 confidence |
| evidence_status | string | 주로 DT_ACCEPTED | 이벤트 권위 |

stamp: {sec: 1786046401, nanosec: 150000000}
sequence: 287
event_type: ToolHandoverCompleted
subject_type: instrument
subject_id: T04#1
phase: dissection
location_type: surgeon_hand
location_id: right
state: completed
correlation_id: ''
confidence: 1.0
evidence_status: DT_ACCEPTED

- late joiner는 과거 이벤트를 받지 못한다. audit가 필요하면 subscriber가 수신 즉시 자체 저장한다.

- sequence gap은 손실·재시작 가능성을 뜻한다. snapshot 토픽으로 현재 상태를 재동기화한다.

- detail_json, target_owner, cleaning policy, planner intent는 이 토픽에 포함되지 않는다.

계약 근거: msg/SurgeryEvent.msg · projections.py::project_event · node.py::_on_event

## 5.5 /surgery/clinical_observations

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/clinical_observations |
| 형식 | surgical_interop_msgs/msg/ClinicalObservationArray |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | RELIABLE · TRANSIENT_LOCAL · KEEP_LAST(1) |
| 발행 | 기본 1 Hz latest-observation snapshot |
| 의미 | VLM 구조화 관찰을 공개하되 확정 임상 사실로 승격하지 않는 projection |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp | Time | source or now | array snapshot 시각 |
| revision | uint64 | snapshot revision | 전체 snapshot revision |
| observations | ClinicalObservation[] | 현재 0 또는 1개 | fresh한 최신 VLM 결과만 포함 |
| [].sequence | uint64 | VLM-result order | 관찰 순서. gateway 재시작 시 reset 가능 |
| [].source | string | open string | 관찰 생성 source/model lane |
| [].summary | string | 짧은 관찰 요약 | 진단문이 아니라 관찰 요약 |
| [].phase_ids | string[] | parallel array | 관찰 후보 phase ID들 |
| [].phase_confidences | float32[] | phase_ids와 동일 길이 | 각 phase confidence |
| [].observed_tool_ids | string[] | parallel array | 관찰된 도구 ID들 |
| [].observed_location_types | string[] | tool 배열과 동일 길이 | 각 도구 위치 종류 |
| [].observed_location_ids | string[] | tool 배열과 동일 길이 | 각 도구 semantic 위치 |
| [].observed_confidences | float32[] | tool 배열과 동일 길이 | 각 도구 관찰 confidence |
| [].gesture_event_type | string | open/empty | 관찰된 gesture/request 종류 |
| [].gesture_requested_tool | string | open/empty | gesture가 지시한 도구 |
| [].gesture_hand_pose | string | open/empty | 관찰된 손 자세 범주 |
| [].gesture_confidence | float32 | 0.0~1.0 | gesture confidence |
| [].uncertainty | float32 | 0.0~1.0 | 모델 불확실성 |
| [].evidence_status | string | MODEL_OBSERVED | 임상의 확인 전 모델 관찰 |

stamp: {sec: 1786046402, nanosec: 200000000}
revision: 1043
observations:
- stamp: {sec: 1786046402, nanosec: 150000000}
  sequence: 91
  source: cam4_vlm
  summary: A clamp is visible near the surgical field.
  phase_ids: [dissection]
  phase_confidences: [0.75]
  observed_tool_ids: [clamp]
  observed_location_types: [surgical_field]
  observed_location_ids: [surgical_field]
  observed_confidences: [0.84]
  gesture_event_type: ''
  gesture_requested_tool: ''
  gesture_hand_pose: ''
  gesture_confidence: 0.0
  uncertainty: 0.22
  evidence_status: MODEL_OBSERVED

임상 안전  MODEL_OBSERVED는 confidence가 높아도 진단 또는 임상의 확인 사실이 아니다. 외부 UI와 downstream 로직은 모델 제안임을 표시하고 clinician review 없이 자동 임상 결론으로 사용하지 않는다.

- raw_json, reasoning, predicted_tool_ids는 projection에서 제거된다.

- VLM result가 stale이면 observations=[]가 발행되어 이전 관찰을 폐기한다.

계약 근거: msg/ClinicalObservation.msg · msg/ClinicalObservationArray.msg · projections.py::project_clinical_observation

## 5.6 /surgery/health

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/health |
| 형식 | surgical_interop_msgs/msg/SurgeryHealth |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | RELIABLE · TRANSIENT_LOCAL · KEEP_LAST(1) |
| 발행 | 기본 1 Hz snapshot |
| 의미 | 공개 source 가용성·신선도·오류 코드의 gateway 계산 결과 |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp | Time | gateway now | health 계산 시각 |
| revision | uint64 | snapshot revision | 동일 snapshot cycle 결합 |
| healthy | bool | state==healthy | 전체 공개 health의 간단한 boolean |
| state | string | healthy/degraded/unavailable | required source와 오류를 반영한 상태 |
| unavailable_sources | string[] | source names | 아직 관찰되지 않거나 disabled/missing인 source |
| stale_sources | string[] | source names | 관찰되었으나 stale인 source |
| error_codes | string[] | stable codes | 중복 제거·정렬된 machine-readable 오류 |
| evidence_status | string | GATEWAY_OBSERVED | gateway가 직접 계산한 통합 관찰 |

| Source 이름 | 의미 |
| --- | --- |
| world_state | 결정론적 digital-twin 현재 상태 |
| speech_input | 인정된 surgeon sentence input 상태 |
| flir | FLIR input 상태 |
| cam4 | CAM4 input 상태 |
| vlm_result | 최신 VLM result |
| vlm_health | VLM provider health |
| skill_status | humanoid skill 실행 상태 |
| bed_robot_arm_status | suction/retraction group 상태 |

stamp: {sec: 1786046402, nanosec: 700000000}
revision: 1043
healthy: false
state: degraded
unavailable_sources: [cam4]
stale_sources: [vlm_result]
error_codes: [vlm_unhealthy]
evidence_status: GATEWAY_OBSERVED

- 기본 required sources는 world_state와 speech_input이다.

- required source unavailable이면 state=unavailable; required stale 또는 error가 있으면 degraded다.

- 현재 고정 error 예시는 vlm_disconnected, vlm_unhealthy, skill_execution_failed, bed_robot_error이며 input adapter의 stable error code도 전달될 수 있다.

계약 근거: msg/SurgeryHealth.msg · node.py::_health_message

# 6. 로봇 기능 요청 계약

외부 로봇팀은 아래 server를 제공한다. Taskplanner는 command_id를 correlation 및 at-most-once dispatch에 사용하며, 외부 server도 동일 command_id 재수신을 idempotent하게 처리해야 한다. 모든 물리 homing, E-stop, force, collision, protective-stop 판단은 controller 소유다.

## 6.1 /surgery/tool_handover Action

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/tool_handover |
| 형식 | surgical_interop_msgs/action/ExecuteToolHandover |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | ROS 2 Action transport |
| 발행 | 명령 발생 시 1 Goal; terminal Result까지 활성 |
| 의미 | 하나의 실제 도구를 준비·전달·반납·회수하는 focused capability |

### Goal

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| command_id | string | 필수·비어 있지 않음 | 요청자 생성 correlation/idempotency ID |
| instrument_id | string | 필수·실제 도구명 | 예: Bovie surgical cautery. T04 같은 private code 금지 |
| instrument_instance_id | string | 필수·공개 instance ID | 예: Bovie surgical cautery#1 |
| source_location | string | tray/mayo/robot | 정확한 소문자 semantic source |
| target_location | string | robot/surgeon/tray | 정확한 소문자 semantic target |

표 5. 허용되는 정확한 위치 전이

| source | target | 의미 | 성공 후 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| tray | robot | Taskplanner가 선택한 도구를 집어 준비 | Action 종료 후 robot이 안정적으로 계속 holding |
| tray | surgeon | tray에서 집어 surgeon에게 직접 전달 | takeover/release 확인 후 completed |
| robot | surgeon | 이미 holding 중인 도구 전달 | takeover/release 확인 후 completed |
| robot | tray | 사용하지 않은 holding 도구 반납 | tray 배치·release 확인 후 completed |
| mayo | tray | 사용한 도구를 Mayo에서 tray로 회수 | tray 배치·release 확인 후 completed |

Server arm 선택  Goal에는 arm 필드가 없다. 외부 controller가 자체 가용성·충돌·작업공간 정책으로 arm을 선택하며, 지원하지 않는 전이 또는 안전하지 않은 Goal을 reject한다.

### Feedback

| state | 의미 |
| --- | --- |
| moving_to_source | Goal source로 이동 |
| grasping | 도구 파지 및 안정성 확인 |
| moving_to_target | 확보한 도구를 target으로 이동 |
| waiting_for_takeover | surgeon takeover 확인 대기 |
| placing | tray에 배치·release |
| holding | tray→robot 완료 조건인 안정적 holding |
| stopping | Cancel 수락 후 안전 정지 |
| retreating | 파지 전 cancel; 도구를 source에 둔 채 안전 후퇴 |
| recovering_to_tray | 파지 후 cancel; 설정된 tray recovery pose로 복구 |

- 해당 전이에 필요 없는 state는 건너뛸 수 있다.

- progress는 normal execution과 cancel recovery 전체에서 단조 증가하며 terminal에서 1.0이다.

- Taskplanner는 목록 밖 feedback state를 invalid_controller_feedback_state로 fault 처리한다.

### Result

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| success | bool | completed일 때만 true | application success |
| final_state | string | completed/canceled/failed | ROS Action terminal status와 일치해야 함 |
| reason_code | string | stable code | 성공 completed; cancel은 아래 두 값 중 하나 |

| final_state | success | 필수/대표 reason_code |
| --- | --- | --- |
| completed | true | completed 또는 빈 값 |
| canceled | false | canceled_source_unchanged / canceled_recovered_to_tray |
| failed | false | cancel_recovery_failed 또는 안정적인 controller failure code |

### Cancel 보상 복구

- Taskplanner가 active Goal에 표준 ROS 2 Action Cancel을 요청하고 다음 tool Goal을 보류한다.

- Server는 stopping feedback으로 안전 정지를 알린다.

- 파지가 확인되지 않았으면 retreating 후 도구를 source에 남기고 canceled_source_unchanged를 반환한다.

- 파지가 확인되었거나 source=robot이면 recovering_to_tray 후 설정된 tray recovery pose에 놓고 canceled_recovered_to_tray를 반환한다.

- 복구 결과가 terminal로 확인된 뒤에만 다음 Goal을 받는다.

Fail closed  파지 상태가 모호하거나 tray recovery를 확인할 수 없으면 final_state=failed, reason_code=cancel_recovery_failed를 반환한다. Taskplanner는 일반 명령 gate를 닫고 operator/recovery 절차 전까지 다음 명령을 보내지 않는다.

Surgeon에게 release가 확인된 시점은 물리 commit point다. 그 이후에는 rollback을 시도하지 않고 Goal을 completed로 끝낸다. 이미 completed된 tray→robot holding을 되돌릴 때는 Cancel이 아니라 새 robot→tray Goal을 보낸다.

ros2 action send_goal /surgery/tool_handover \
  surgical_interop_msgs/action/ExecuteToolHandover \
  "{command_id: 'ext-test-001', instrument_id: 'Kelly forceps', \
     instrument_instance_id: 'Kelly forceps#1', \
     source_location: 'tray', target_location: 'surgeon'}" --feedback

계약 근거: action/ExecuteToolHandover.action · surgical_interop_execution/bridge.py

## 6.2 /surgery/retraction Action

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/retraction |
| 형식 | surgical_interop_msgs/action/ExecuteRetraction |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | ROS 2 Action transport |
| 발행 | 조그 버튼/명령당 1 Goal |
| 의미 | 리트랙터 이동, 해제 또는 end-effector 변경 |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| command_id | string | 필수·비어 있지 않음 | correlation/idempotency ID |
| operation | string | MOVE/RELEASE/CHANGE_END_EFFECTOR | 정확한 대문자 |
| direction | string | MOVE에서만 필수 | UP, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT_RIGHT, UP_DOWN |
| distance_mm | float32 | MOVE: 0 < d ≤ 30 | 이동 거리 단위 mm |
| end_effector_profile | string | CHANGE_END_EFFECTOR에서만 필수 | controller와 사전 합의된 profile ID |

| operation | direction | distance_mm | end_effector_profile |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVE | 필수 | (0, 30] | 빈 값 |
| RELEASE | 빈 값 | 0.0 | 빈 값 |
| CHANGE_END_EFFECTOR | 빈 값 | 0.0 | 필수 |

현재 계약 성숙도  ExecuteRetraction의 state/final_state/reason_code는 wire schema에서 open string이다. 통합 baseline은 final_state에 completed/canceled/failed를 권고하지만 ToolHandover처럼 상수로 고정되어 있지 않다. 파트너별 state vocabulary는 production 전 별도 표로 확정해야 한다.

- Feedback.state는 현재 controller 값을 전달하며 빈 값이면 Taskplanner가 executing으로 표시한다.

- Feedback.progress는 0.0~1.0 범위의 lifecycle 값으로 구현한다.

- 표준 Action Cancel을 안전하게 처리하되 ToolHandover의 tray 복구 프로토콜은 이 Action에 자동 적용되지 않는다.

ros2 action send_goal /surgery/retraction \
  surgical_interop_msgs/action/ExecuteRetraction \
  "{command_id: 'ext-retract-001', operation: 'MOVE', direction: 'UP', \
     distance_mm: 5.0, end_effector_profile: ''}" --feedback

계약 근거: action/ExecuteRetraction.action · mappings.py::map_group_command · integration_debug/contracts.py

## 6.3 /surgery/suction/set Service

| 항목 | 계약 값 |
| --- | --- |
| 이름 | /surgery/suction/set |
| 형식 | surgical_interop_msgs/srv/SetSuction |
| 방향 | Taskplanner publisher → 외부팀 subscriber |
| QoS | ROS 2 Service transport |
| 발행 | 상태 변경 요청당 1 call |
| 의미 | 장시간 feedback/cancel이 필요하지 않은 suction ON/OFF 설정 |

| 필드 | ROS 형식 | 값/제약 | 의미 및 소비 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| request.command_id | string | 필수·비어 있지 않음 | correlation/idempotency ID |
| request.enabled | bool | true/false | true=ON, false=OFF |
| response.success | bool | true/false | 장치 상태 변경 성공 여부 |
| response.state | string | open string | 성공 시 completed 등, 실패 시 fault 계열 |
| response.reason_code | string | stable code | 성공 completed 또는 빈 값; 실패 원인 code |

- Service는 cancel할 수 없다. 동작이 장시간·단계형이 되면 새 Action 계약으로 승격해야 한다.

- 동일 command_id의 재요청은 중복 물리 전환 없이 같은 결과를 반환하는 idempotent 처리가 권고된다.

ros2 service call /surgery/suction/set \
  surgical_interop_msgs/srv/SetSuction \
  "{command_id: 'ext-suction-001', enabled: true}"

계약 근거: srv/SetSuction.srv · surgical_interop_execution/bridge.py::_dispatch_suction

# 7. Debug Mode 통합 검증

Debug Mode는 전체 시나리오·BT·VLM을 실행하지 않고 입출력 transport와 개별 기능만 확인한다. 공개 6개 토픽은 실제 형식과 QoS로 dummy payload를 publish하며, 2개 Action/1개 Service는 수동 버튼으로 호출한다.

| 기능 | 검증 내용 | 비계약/주의 |
| --- | --- | --- |
| 입력 모니터 | publisher, type, QoS, 실측 Hz, freshness, bandwidth | 입력 payload의 임상 정확도는 검증하지 않음 |
| 수동 Action/Service | endpoint 발견, goal/call, feedback/result, cancel | 에뮬레이터 결과는 실제 로봇 성능이 아님 |
| 출력 publish once | 토픽명·type·QoS·수신 가능 여부 | 내용은 DEBUG_DUMMY_DATA |
| 출력 반복 | 0.1~10 Hz에서 수신률 확인 | production 기본 1 Hz와 별도 |
| 음성 입력 | 타이핑/마이크→문장 토픽/즉시 dispatch | 운영 음성 인식 품질 검증과 별도 |

Dummy 식별  Debug payload는 evidence_status=UNKNOWN을 사용하고 DEBUG_DUMMY_DATA, integration_debug, safety_flags=[DEBUG_DUMMY_DATA] 같은 표식을 포함한다. 외부팀은 이를 실제 수술 상태로 저장·판단하면 안 된다.

표 6. Debug Mode dummy 핵심 값

| 토픽 | 식별 값 |
| --- | --- |
| /surgery/context | procedure_type=integration_debug, evidence_status=UNKNOWN, DEBUG_DUMMY_DATA flag |
| /surgery/instruments | instrument_id=DEBUG_DUMMY_DATA, state=dummy |
| /surgery/robots | robot_id=integration_debug, reason_code=DEBUG_DUMMY_DATA |
| /surgery/events | event_type=DEBUG_DUMMY_DATA, state=dummy |
| /surgery/clinical_observations | summary=DEBUG_DUMMY_DATA, uncertainty=1.0 |
| /surgery/health | healthy=false, state=integration_debug, error_codes=[DEBUG_DUMMY_DATA] |

## 7.1 외부팀 권장 검증 순서

- 양측 ROS_DOMAIN_ID와 discovery 방식을 맞추고 방화벽/multicast 또는 peer discovery를 확인한다.

- 외부 subscriber를 먼저 실행하고 ros2 topic info -v로 type·QoS를 기록한다.

- Debug UI에서 대상 토픽을 Publish once로 발행해 실제 수신과 dummy marker를 확인한다.

- 반복 출력을 1.0 Hz로 켜고 30초 이상 ros2 topic hz를 측정한다.

- 외부 robot server를 실행한 뒤 endpoint 3/3 discovery를 확인한다.

- 수동 제어를 명시적으로 활성화한 후 tool, retraction, suction을 하나씩 실행한다.

- Action feedback/progress/result, command_id correlation, cancel recovery를 로그로 남긴다.

- 검증 종료 후 수동 제어와 dummy 출력을 끄고 production gateway와 동시 publisher가 없는지 확인한다.

ros2 topic list -t | grep '^/surgery/'
ros2 topic info -v /surgery/context
ros2 topic hz /surgery/context
ros2 action list -t
ros2 service list -t | grep '/surgery/'

계약 근거: integration_debug/config/integration_debug.yaml · integration_debug/node.py

# 8. 개발·빌드·수신 예제

## 8.1 인터페이스 패키지 빌드

# surgical_interop_msgs가 ROS 2 workspace의 src/ 아래에 있다고 가정
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install --packages-select surgical_interop_msgs
source install/setup.bash
ros2 interface show surgical_interop_msgs/msg/SurgeryContext

## 8.2 rclpy subscriber 예제

import rclpy
from rclpy.node import Node
from rclpy.qos import (
    QoSProfile, HistoryPolicy, ReliabilityPolicy, DurabilityPolicy,
)
from surgical_interop_msgs.msg import SurgeryContext, SurgeryEvent

SNAPSHOT_QOS = QoSProfile(
    history=HistoryPolicy.KEEP_LAST, depth=1,
    reliability=ReliabilityPolicy.RELIABLE,
    durability=DurabilityPolicy.TRANSIENT_LOCAL,
)
EVENT_QOS = QoSProfile(
    history=HistoryPolicy.KEEP_LAST, depth=50,
    reliability=ReliabilityPolicy.RELIABLE,
    durability=DurabilityPolicy.VOLATILE,
)

class ContractSubscriber(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('external_contract_subscriber')
        self.last_revision = None
        self.create_subscription(
            SurgeryContext, '/surgery/context', self.on_context, SNAPSHOT_QOS
        )
        self.create_subscription(
            SurgeryEvent, '/surgery/events', self.on_event, EVENT_QOS
        )

    def on_context(self, msg):
        if self.last_revision is not None and msg.revision < self.last_revision:
            self.get_logger().warning('gateway revision epoch changed')
        self.last_revision = msg.revision
        if msg.evidence_status not in {'DT_ACCEPTED', 'CLINICIAN_CONFIRMED'}:
            return
        self.get_logger().info(
            f'rev={msg.revision} phase={msg.current_phase} uncertain={msg.phase_uncertain}'
        )

    def on_event(self, msg):
        self.get_logger().info(
            f'event_seq={msg.sequence} type={msg.event_type} subject={msg.subject_id}'
        )

def main():
    rclpy.init()
    node = ContractSubscriber()
    try:
        rclpy.spin(node)
    finally:
        node.destroy_node()
        rclpy.shutdown()

소비자 구현 원칙  알 수 없는 open string을 예외로 종료하지 말고 원문 보존 + UNKNOWN UI로 처리한다. 반대로 ToolHandover의 폐쇄 enum 위반은 안전 오류로 거부한다.

# 9. 통합 시험·인수 기준

표 7. 최소 인수 체크리스트

| ID | 영역 | 합격 기준 | 증거 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Graph | 6개 토픽과 3개 endpoint 이름/type 일치 | ros2 topic/action/service list -t | 필수 |
| T-02 | Domain | 양측 ROS_DOMAIN_ID 및 discovery 일치 | participant discovery 로그 | 필수 |
| T-03 | QoS | Snapshot late joiner가 최근 1개 즉시 수신 | subscriber 후발 실행 | 필수 |
| T-04 | QoS | Event는 연결 이후만 수신 | event subscriber 재시작 | 필수 |
| T-05 | Rate | Snapshot 기본 약 1 Hz | 30초 ros2 topic hz | 필수 |
| T-06 | Revision | 동일 cycle의 5개 snapshot revision 일치 | 다중 토픽 로그 비교 | 필수 |
| T-07 | Stale | world/VLM stale 시 UNKNOWN/빈 배열로 덮어씀 | source 중단 시험 | 필수 |
| T-08 | Array | parallel 배열 길이 불변식 만족 | clinical payload validator | 필수 |
| T-09 | Authority | MODEL_OBSERVED가 임상 사실로 표시되지 않음 | UI/consumer 검수 | 필수 |
| T-10 | Tool | 5개 허용 전이와 invalid transition reject | Action integration test | 필수 |
| T-11 | Cancel | 파지 전/후 보상 복구 Result 정확 | cancel fault scenarios | 필수 |
| T-12 | Retraction | MOVE 0<d≤30 및 field applicability 검증 | boundary tests | 필수 |
| T-13 | Suction | 동일 command_id replay idempotent | 중복 call test | 권고 |
| T-14 | Safety | E-stop/protective stop이 controller-local로 goal abort | robot safety test | 필수 |
| T-15 | Conflict | 동일 public topic의 중복 publisher 없음 | ros2 topic info -v | 필수 |

## 9.1 인수 증거 묶음

- 사용한 surgical_interop_msgs package version, Git revision, 각 IDL SHA256

- ROS_DOMAIN_ID, RMW_IMPLEMENTATION, discovery 설정, 참여 노드 이름

- ros2 topic info -v, 30초 이상 hz 측정, late-joiner 결과

- 각 Action/Service request·feedback·result와 command_id가 포함된 로그

- Cancel 전/후 물리 상태와 terminal reason_code 확인 기록

- 실패한 항목의 정확한 blocker와 재시험 조건

# 10. 안전·보안·정보 경계

## 10.1 임상 및 정보 안전

- 공개 토픽을 환자 chart 또는 진단 시스템의 원본 기록으로 사용하지 않는다.

- ClinicalObservation은 surgeon-review-required이며 unknown을 임의 보완하지 않는다.

- 공개 projection에 raw image, raw model JSON, prompt, rationale, patient identifier를 추가하지 않는다.

- 새 필드를 추가하기 전에 정보 공개 범위와 권위(evidence_status)를 검토한다.

## 10.2 로봇 안전

- Controller는 Goal 수락 전 homing, workspace, collision, force, sterile-boundary, E-stop 상태를 확인한다.

- 안전하지 않은 Goal은 reject하고 물리 동작을 시작하지 않는다.

- ToolHandover Cancel recovery 중 새 Goal을 실행하거나 queue하지 않는다.

- Taskplanner progress와 semantic location을 Cartesian pose/trajectory로 해석하지 않는다.

- Hardware E-stop 또는 protective stop은 controller-local이며 Action을 failed/aborted로 끝낸다.

## 10.3 네트워크

본 계약은 ROS 2 DDS 이름과 payload 호환을 정의하며 인증·암호화·접근제어를 제공하지 않는다. 기관 간 연결은 분리된 VLAN/VPN, 허용 peer, host firewall, 시간 동기화 및 운영자 승인 절차를 별도로 적용한다. rosbridge를 외부 네트워크에 직접 노출하지 않는다.

# 11. 버전 및 변경 관리

| 변경 | 호환성 | 요구 버전/절차 |
| --- | --- | --- |
| 토픽/endpoint 이름 변경 | Breaking | Major + 전 기관 동시 migration |
| 필드 삭제/형식 변경/단위 변경 | Breaking | Major + 새 IDL 배포 |
| QoS durability/reliability 변경 | Breaking 가능 | Major 또는 명시적 통합 재검증 |
| 폐쇄 enum 값 의미 변경 | Breaking | Major |
| open string의 새 값 추가 | 조건부 호환 | Minor + consumer unknown-value test |
| 새 optional topic/endpoint 추가 | 기존 wire 호환 | Minor |
| 설명·예시·오탈자 수정 | 호환 | Patch |

Source of truth  Git의 surgical_interop_msgs IDL을 계약 원본으로 유지한다. 문서, Slack List, 위키는 검색·설명용 복제본이며 동기화 시 관련 행/파일만 좁게 갱신해 다른 기관의 협업 편집을 보존한다.

## 11.1 알려진 v0.1.0 계약 과제

- InstrumentState.instrument_id와 ToolHandover Goal instrument_id의 표현 규칙이 다르므로 향후 공통 public instrument registry 검토 필요

- ExecuteRetraction feedback/final_state/reason_code의 폐쇄 vocabulary를 파트너와 확정해야 함

- SurgeryEvent.correlation_id는 현재 production projection에서 빈 값이며 명령 연계 규칙이 미정

- 공개 snapshot epoch 식별자가 없어 revision reset을 값 감소로 감지해야 함

- 전송 보안(SROS2/DDS Security)은 본 버전에 포함되지 않음

# 부록 A. 계약 파일 SHA256

| 파일 | SHA256 |
| --- | --- |
| msg/ClinicalObservation.msg | 8c0bc048b0684ac44b943d1ffb9580f179122e97b4e15226490969c11b3b4cdf |
| msg/ClinicalObservationArray.msg | 6e9fa4a0fa0730fb7ac3b4cb09d1d43348606098aec5788e42d72a6c4e99f080 |
| msg/InstrumentState.msg | 73c3ca987c17c267ca4c7a7ee4221f86f8169ce382b072ec93b06831555c78e5 |
| msg/InstrumentStateArray.msg | 8df660c9238688916726712ea60514f0d65e5f520efa6f16da3c143bb6ccae4d |
| msg/RobotState.msg | 11fdbaf730451cc78f9cacd7d09f01d585302a0754cab5f27475e810f5596df3 |
| msg/RobotStateArray.msg | 7caeef78f65c06838ac943f99f47a4748e14473936011384e95d4d718f6aca77 |
| msg/SurgeryContext.msg | 9cb5f7bd19e793292870c1a170da09ba8085354be9f8aa3358fc5adcb166e269 |
| msg/SurgeryEvent.msg | cb772e92b685f3f5368d8e3733e0a1668a73cc5a278d6f8f7bc9a3bf4bae3337 |
| msg/SurgeryHealth.msg | 31776fc8a75c8c0a3e31bf0df6faa78e0b77ba1cd427804b1cfd7fe5e88317d8 |
| action/ExecuteRetraction.action | 65537ca0040d4269e79c1cdaa5c29996f6dd89a9db04cfad057c2b74587c4d55 |
| action/ExecuteToolHandover.action | 15bc0b73fdca7df0907e3a0cf3899a7d199b3ce3fb8569c5385e6396c6cf6962 |
| srv/SetSuction.srv | 5f7b0e163f76298f8d19999f03268cb72bfaef84dde05483ddb2940b26d8d371 |

외부팀은 받은 인터페이스 패키지의 SHA256을 이 표와 비교해 같은 baseline인지 확인한다. 다르면 문서 예시가 아니라 실제 배포 IDL 기준으로 재협의한다.

# 부록 B. ROS IDL 원문

아래 정의는 기준 소스 스냅샷에서 그대로 포함한 것이다. Word의 줄바꿈은 표시 목적이며 파일 내용의 필드 순서와 구분자(---)가 계약이다.

## B.1 msg/ClinicalObservation.msg

# Public observation from a clinical model. It is not automatically a confirmed
# clinical fact; evidence_status declares its authority.
builtin_interfaces/Time stamp
uint64 sequence
string source
string summary
string[] phase_ids
float32[] phase_confidences
string[] observed_tool_ids
string[] observed_location_types
string[] observed_location_ids
float32[] observed_confidences
string gesture_event_type
string gesture_requested_tool
string gesture_hand_pose
float32 gesture_confidence
float32 uncertainty
string evidence_status

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/ClinicalObservation.msg · SHA256 8c0bc048b0684ac44b943d1ffb9580f179122e97b4e15226490969c11b3b4cdf

## B.2 msg/ClinicalObservationArray.msg

# Complete public clinical-observation snapshot.
builtin_interfaces/Time stamp
uint64 revision
surgical_interop_msgs/ClinicalObservation[] observations

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/ClinicalObservationArray.msg · SHA256 6e9fa4a0fa0730fb7ac3b4cb09d1d43348606098aec5788e42d72a6c4e99f080

## B.3 msg/InstrumentState.msg

# Public semantic state of one instrument instance. Location fields are semantic,
# not a calibrated Cartesian pose.
builtin_interfaces/Time stamp
string instrument_id
string instance_id
string location_type
string location_id
string holder_role
string state
bool visible
float32 confidence
string evidence_status

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/InstrumentState.msg · SHA256 73c3ca987c17c267ca4c7a7ee4221f86f8169ce382b072ec93b06831555c78e5

## B.4 msg/InstrumentStateArray.msg

# Complete public instrument-state snapshot.
builtin_interfaces/Time stamp
uint64 revision
surgical_interop_msgs/InstrumentState[] instruments

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/InstrumentStateArray.msg · SHA256 8df660c9238688916726712ea60514f0d65e5f520efa6f16da3c143bb6ccae4d

## B.5 msg/RobotState.msg

# Public status of one robot or robot capability.
builtin_interfaces/Time stamp
string robot_id
string robot_type
string connection_state
string execution_state
string active_command_id
float32 progress
string reason_code
string evidence_status

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/RobotState.msg · SHA256 11fdbaf730451cc78f9cacd7d09f01d585302a0754cab5f27475e810f5596df3

## B.6 msg/RobotStateArray.msg

# Complete public robot-state snapshot.
builtin_interfaces/Time stamp
uint64 revision
surgical_interop_msgs/RobotState[] robots

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/RobotStateArray.msg · SHA256 7caeef78f65c06838ac943f99f47a4748e14473936011384e95d4d718f6aca77

## B.7 msg/SurgeryContext.msg

# Current public surgical context. This is a state snapshot, not a clinical record.
builtin_interfaces/Time stamp
uint64 revision
string procedure_type
bool procedure_active
string current_phase
float32 phase_confidence
bool phase_uncertain
string execution_state
string evidence_status
string[] safety_flags

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/SurgeryContext.msg · SHA256 9cb5f7bd19e793292870c1a170da09ba8085354be9f8aa3358fc5adcb166e269

## B.8 msg/SurgeryEvent.msg

# One public, ordered surgical-state event. detail text and internal reasoning are
# intentionally not carried by this interface.
builtin_interfaces/Time stamp
uint64 sequence
string event_type
string subject_type
string subject_id
string phase
string location_type
string location_id
string state
string correlation_id
float32 confidence
string evidence_status

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/SurgeryEvent.msg · SHA256 cb772e92b685f3f5368d8e3733e0a1668a73cc5a278d6f8f7bc9a3bf4bae3337

## B.9 msg/SurgeryHealth.msg

# Public integration-health summary. Error codes are stable, machine-readable
# codes; diagnostic text remains internal.
builtin_interfaces/Time stamp
uint64 revision
bool healthy
string state
string[] unavailable_sources
string[] stale_sources
string[] error_codes
string evidence_status

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/msg/SurgeryHealth.msg · SHA256 31776fc8a75c8c0a3e31bf0df6faa78e0b77ba1cd427804b1cfd7fe5e88317d8

## B.10 action/ExecuteRetraction.action

# Execute a focused retraction capability. The endpoint identifies the robot
# capability, so no group identifier or planning rationale is required.
string command_id
string operation
string direction
float32 distance_mm
string end_effector_profile
---
bool success
string final_state
string reason_code
---
string state
float32 progress

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/action/ExecuteRetraction.action · SHA256 65537ca0040d4269e79c1cdaa5c29996f6dd89a9db04cfad057c2b74587c4d55

## B.11 action/ExecuteToolHandover.action

# Request one concrete single-tool transfer through the shared public endpoint.
#
# instrument_id is the shared, human-readable instrument name (for example,
# "Bovie surgical cautery"), never an internal catalog code such as "T04".
# source_location and target_location allow only: tray, mayo, robot, surgeon.
# The only valid transitions are:
#   tray  -> robot    (pick up the planner-selected next tool and hold it ready)
#   tray  -> surgeon  (pick up and hand over)
#   robot -> surgeon  (hand over a held tool)
#   robot -> tray     (return an unused held tool)
#   mayo  -> tray     (retrieve a used tool)
# The server selects its own arm and must reject every other transition.
#
# Operational Cancel requires compensating recovery, not an instantaneous stop:
# - before a grasp is confirmed: stop, retreat safely, and leave the tool at
#   source_location;
# - after a grasp is confirmed or when source_location is robot: move the tool
#   to the controller-configured tray recovery pose and release it;
# - after transfer/release to the surgeon is confirmed, the commit point has
#   passed and the Goal completes normally instead of attempting a rollback.
# The server must not execute another Goal until this Goal is terminal.
string command_id
string instrument_id
string instrument_instance_id
string source_location
string target_location
---
# Terminal application state. This must agree with the ROS 2 Action terminal
# status: COMPLETED/SUCCEEDED, CANCELED/CANCELED, or FAILED/ABORTED.
string FINAL_COMPLETED=completed
string FINAL_CANCELED=canceled
string FINAL_FAILED=failed
# Required cancellation outcomes. They let Taskplanner reconcile the tool
# location without exposing a private trajectory or exact tray slot.
string REASON_COMPLETED=completed
string REASON_CANCELED_SOURCE_UNCHANGED=canceled_source_unchanged
string REASON_CANCELED_RECOVERED_TO_TRAY=canceled_recovered_to_tray
string REASON_CANCEL_RECOVERY_FAILED=cancel_recovery_failed
bool success
string final_state
# A short machine-readable code. Keep it empty or "completed" on success.
string reason_code
---
# Goal-scoped execution phase. Stages that do not apply to a source/target pair
# may be skipped. A cancel request transitions through STOPPING and exactly one
# recovery branch. CANCELED is returned only after recovery is verified.
string STATE_MOVING_TO_SOURCE=moving_to_source
string STATE_GRASPING=grasping
string STATE_MOVING_TO_TARGET=moving_to_target
string STATE_WAITING_FOR_TAKEOVER=waiting_for_takeover
string STATE_PLACING=placing
string STATE_HOLDING=holding
string STATE_STOPPING=stopping
string STATE_RETREATING=retreating
string STATE_RECOVERING_TO_TRAY=recovering_to_tray
string state
# Monotonic Action-lifecycle completion estimate in [0.0, 1.0], including
# compensating recovery. It reaches 1.0 at any terminal Result; success is
# reported separately. Consumers must not infer a physical pose from it.
float32 progress

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/action/ExecuteToolHandover.action · SHA256 15bc0b73fdca7df0907e3a0cf3899a7d199b3ce3fb8569c5385e6396c6cf6962

## B.12 srv/SetSuction.srv

# Set suction on or off. command_id is supplied by the requester and is used for
# correlation and idempotency.
string command_id
bool enabled
---
bool success
string state
string reason_code

계약 근거: src/surgical_interop_msgs/srv/SetSuction.srv · SHA256 5f7b0e163f76298f8d19999f03268cb72bfaef84dde05483ddb2940b26d8d371

# 부록 C. 외부팀 최종 확인 서식

| 확인 항목 | 외부팀 기입 |
| --- | --- |
| 기관/팀 |  |
| 담당자/연락 경로 |  |
| 사용 ROS 2 배포판/RMW |  |
| ROS_DOMAIN_ID/discovery |  |
| 구현 대상 토픽/endpoint |  |
| 적용 package version/Git revision |  |
| 인수 시험 결과 링크 |  |
| 미합의 open vocabulary |  |
| 안전 담당 확인 |  |
| 계약 승인일 |  |

완료 조건  외부팀은 이름·type·QoS discovery만으로 완료 처리하지 않는다. 실제 payload 수신, late joiner, stale 덮어쓰기, Action terminal Result, Cancel recovery, controller-local safety까지 증거로 확인해야 한다.