ROS 2 INTERFACE SPECIFICATION

태스크 플래너–리트랙션 로봇암
단일 Service 인터페이스 계획

STT/VLM 자연어 명령 정규화 및 안전 실행 계약 · v1.0 Draft

문서 상태: 설계안 · 구현 전 인터페이스 합의용

기준일: 2026-08-19 (Asia/Seoul)

적용 범위: Taskplanner → bed-mounted retraction controller

단일 명령 Endpoint: /surgery/retraction/command

Service Type: surgical_interop_msgs/srv/ExecuteRetractionCommand

결정  직접 교시, Retraction 수명주기, 좌·우 상대 조정, Tool change를 하나의 ROS 2 Service로 통합한다. VLM은 정규화 제안만 생성하고, 결정론적 명령 게이트가 상태·거리·중복·허용 전이를 검증한 뒤 Service를 호출한다.

# 1. 의사결정 요약

- 쓰기 가능한 외부 명령 경로는 `/surgery/retraction/command` Service 하나로 제한한다.

- 기존 controller-owned 상태 Topic은 읽기 전용 안전 근거로 유지한다. 단일 Service 원칙은 '명령 쓰기 경로'에 적용한다.

- Service는 요청을 승인한 시점이 아니라, 정의된 상태 전이가 완료되거나 명시적으로 실패·거부·시간 초과가 결정된 시점에 응답한다.

- 동일한 상대 이동 명령이 재전송되어도 한 번만 물리 실행되도록 `procedure_run_id + command_id` 기반 중복 제거를 양쪽에서 수행한다.

- 정상적인 `Retraction 종료`는 같은 Service의 `stop_retraction` 명령이다. 물리 E-stop과 protective stop은 Taskplanner/VLM을 우회하는 제어기 권한으로 유지한다.

## 1.1 채택한 전제

본 계획에서 '단일 Service'는 모든 리트랙션 관련 명령을 하나의 `.srv` 타입과 하나의 Service 이름으로 전달한다는 의미다. 로봇의 현재 상태를 Service 응답만으로 추정하지 않기 위해 기존 `/external/bed_robot_arms/status` Topic은 유지한다. 향후 상태 메시지를 v2로 확장하더라도 추가되는 것은 읽기 전용 상태 계약이며, 쓰기 명령 Endpoint는 늘리지 않는다.

Service 방식의 제약  ROS 2 Service에는 표준 Feedback·Cancel이 없다. 따라서 서버는 별도 callback group에서 `stop_retraction`을 우선 처리하고, 장시간 명령 중 상태는 controller-owned Topic으로 공개해야 한다. 이 두 조건을 충족하지 못하면 단일 Service 구조를 물리 운전에 사용하지 않는다.

# 2. 현재 구현 기준과 변경 필요성

현재 Taskplanner에는 STT 최종 문장을 받아 내부 음성 토픽으로 전달하는 경로와, 세밀 Retraction 조정 및 Tool change를 외부 컨트롤러로 전달하는 호환 계층이 존재한다. 그러나 직접 교시 시작·종료와 Retraction 시작·종료는 명령 계약에 포함되어 있지 않으며, Tool change와 Retraction 조정의 외부 인터페이스도 서로 다르다.

| 기능 | 현재 외부 계약 | 현재 한계 | v1.0 변경 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| STT 입력 | /sensors/surgeon/sentence | String 호환 경로는 발화 ID·화자·confidence 손실 | 구조화 STT를 내부 정규화 입력으로 사용하고 String은 호환 유지 |
| 직접 교시 | 상태로만 관찰 | 시작·종료 명령 없음 | 단일 Service의 start/finish_direct_teach |
| Retraction 시작/종료 | 명령 없음 | 수명주기 제어 불가 | 단일 Service의 start/stop_retraction |
| 세밀 조정 | /surgery/retraction/adjust Action | 기존 방향 축 중심 계약 | target side + motion=more + distance_mm |
| Tool change | /surgery/tool_change/request Service | 별도 Endpoint, timeout 시 결과 모호 | 동일 Service의 change_tool + command ledger |
| 상태 | /external/bed_robot_arms/status | controller epoch를 간접 추론 | 초기에는 유지, 이후 instance_id/state_revision 보강 |

필수 계약 변경: 5 cm  현재 코드와 신장절제술 procedure spec의 단일 조정 한도는 30 mm다. '5 cm 더'는 정확히 50.0 mm로 정규화되므로 현재 계약에서는 거부된다. 새 요구를 수용하려면 컨트롤러팀이 50 mm의 물리 의미와 최대 허용량을 승인해야 한다. 50 mm를 30 mm로 clamp하거나 자동 분할해서 제한을 우회하지 않는다.

# 3. 목표 아키텍처와 책임 경계

명령은 다음 일곱 단계를 거친다. 각 단계는 앞 단계의 출력을 신뢰하는 대신 독립적으로 검증한다.

- STT sidecar가 최종 발화만 확정하고 utterance_id, timestamp, speaker_role, confidence를 부여한다.

- VLM command normalizer가 허용된 명령 enum과 파라미터만 포함하는 제안 JSON을 생성한다.

- 결정론적 normalizer가 발화 원문에서 단위·숫자·좌우 대상을 다시 추출해 VLM 제안과 일치하는지 검사한다.

- State gate가 fresh controller status, procedure state, in-flight command, direct-teach 상태와 허용 전이를 확인한다.

- Service gateway가 command_id를 생성·예약하고 단일 `/surgery/retraction/command`를 호출한다.

- 상대 컨트롤러가 동일 payload의 command_id를 한 번만 실행하고 terminal state 또는 명시적 실패를 응답한다.

- Taskplanner가 Service 응답과 더 최신 상태 Topic revision을 대조한 뒤 UI, TTS, 감사 이벤트를 갱신한다.

## 3.1 컴포넌트별 권한

| 컴포넌트 | 가질 수 있는 권한 | 가질 수 없는 권한 |
| --- | --- | --- |
| STT | 최종 발화·메타데이터 제공 | 로봇 명령 결정·단위 보정 |
| VLM | intent/slot 제안, unknown·needs_confirmation 반환 | command_id 생성, 안전 허용, 기본값 추측, 직접 Service 호출 |
| Taskplanner gate | 결정론적 검증, 상태 전이 승인, 중복 방지 | joint/trajectory/force 계산, E-stop 대체 |
| Service gateway | 정규화 명령 직렬화, timeout·응답 reconciliation | raw STT/VLM rationale 외부 전송 |
| Robot controller | Goal equivalent 실행, motion planning, limit, collision, protective stop | 발화 의미 추론, 누락 파라미터 추측 |

# 4. STT → VLM 정규화 계약

## 4.1 VLM 입력

- 구조화된 최종 STT 발화: utterance_id, text, is_final, speaker_role, confidence, timestamp

- 현재 procedure_run_id, procedure/phase, 허용된 command_type 목록

- fresh controller mode와 좌·우 리트랙터 역할 할당

- 현재 in-flight command와 허용 Tool profile 전이

- 거리 단위 정책 및 사이트 승인 최대값

## 4.2 VLM 제안 JSON

{
  "schema_version": "retraction.command.v1",
  "utterance_id": "utt-20260819-0012",
  "intent": "adjust_retraction",
  "target": "right",
  "motion": "more",
  "distance": {
    "raw_text": "5cm",
    "value_mm": 50.0
  },
  "tool_profile_id": "",
  "confidence": 0.98,
  "needs_confirmation": false,
  "rationale": "오른쪽 리트랙터 대상과 명시적 5cm 상대 조정"
}

`rationale`과 `confidence`는 내부 감사용이다. 외부 Service 요청에는 포함하지 않는다. VLM이 `unknown` 또는 `needs_confirmation=true`를 반환하면 Service를 호출하지 않는다.

## 4.3 발화 매핑

| 대표 발화 | command_type | 정규화 필드 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직접 교시 시작 | start_direct_teach | target=all | standby에서만 허용 |
| 직접 교시 종료 | finish_direct_teach | target=all | direct_teach에서만 허용 |
| Retraction 시작 | start_retraction | target=all | 교시 완료·tool ready 필요 |
| 오른쪽 5cm 더 | adjust_retraction | target=right, motion=more, distance_mm=50.0 | 오른쪽은 target이며 공간 direction이 아님 |
| 왼쪽 5cm 더 | adjust_retraction | target=left, motion=more, distance_mm=50.0 | 명시적 cm→mm 변환 재검증 |
| Tool change | change_tool | target 및 tool_profile_id 명시 | 유일한 허용 전이일 때만 자동 확정 |
| Retraction 종료 | stop_retraction | target=all | 정상 종료 명령; E-stop 아님 |

## 4.4 모호성 처리

- '오른쪽 5cm 더'에서 오른쪽은 target side로 고정한다. '오른쪽으로 5cm'처럼 이동 방향으로도 해석 가능한 발화는 명확한 별도 사전이 승인되기 전까지 needs_confirmation으로 처리한다.

- 숫자만 있고 단위가 없는 '5 더'는 거부한다. VLM이 mm 또는 cm를 추측하지 않는다.

- Tool change의 목표 Tool이 생략됐을 때 현재 상태에서 허용 전이가 정확히 하나인 경우에만 Taskplanner가 명시적 tool_profile_id를 채운다.

- 부분 인식, 낮은 confidence, 비수술자 화자, 중복 utterance, 오래되거나 미래 시각의 발화는 VLM 호출 또는 Service 호출 전에 차단한다.

- 로봇 TTS 응답이 다시 STT에 들어오는 echo를 방지하기 위해 speaker_role, echo suppression 및 utterance dedupe를 함께 사용한다.

# 5. 단일 ROS 2 Service 인터페이스

## 5.1 Endpoint

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| Service name | /surgery/retraction/command |
| Service type | surgical_interop_msgs/srv/ExecuteRetractionCommand |
| Client | Taskplanner surgical_interop_execution gateway |
| Server | 상대 retraction controller adapter |
| 응답 시점 | 요청 거부 또는 command-specific terminal state 확인 시점 |
| 동시성 | 정상 명령 1개 직렬화; stop_retraction은 우선 callback으로 수신 가능 |

## 5.2 ExecuteRetractionCommand.srv 초안

# Request constants
string COMMAND_START_DIRECT_TEACH=start_direct_teach
string COMMAND_FINISH_DIRECT_TEACH=finish_direct_teach
string COMMAND_START_RETRACTION=start_retraction
string COMMAND_ADJUST_RETRACTION=adjust_retraction
string COMMAND_CHANGE_TOOL=change_tool
string COMMAND_STOP_RETRACTION=stop_retraction

string TARGET_ALL=all
string TARGET_LEFT=left
string TARGET_RIGHT=right

string MOTION_NONE=none
string MOTION_MORE=more

# Caller-generated idempotency and state-fencing fields
string command_id
string procedure_run_id
string expected_controller_instance_id
uint64 expected_state_revision

# Normalized semantic command; raw STT/VLM text is not sent
string command_type
string target
string motion
float32 distance_mm
string tool_profile_id
---
# Response constants
string RESULT_COMPLETED=completed
string RESULT_REJECTED=rejected
string RESULT_FAILED=failed
string RESULT_TIMEOUT=timeout
string RESULT_PROTECTIVE_STOP=protective_stop
string RESULT_UNKNOWN=unknown

bool accepted
bool success
string command_id
string result
string final_state
string reason_code
string controller_instance_id
uint64 state_revision
bool state_verified
bool replayed_result

## 5.3 Request 필드 규칙

| 필드 | 필수 규칙 | 안전 의미 |
| --- | --- | --- |
| command_id | 비어 있지 않은 procedure-run unique ID | 상대 이동 exactly-once dedupe key |
| procedure_run_id | 현재 수술 run과 일치 | 다른 run의 cached result 혼입 차단 |
| expected_controller_instance_id | 최신 상태 Topic과 동일 | controller restart 뒤 stale command 차단 |
| expected_state_revision | 최신 semantic state revision | 검증과 실행 사이 상태 변경 차단 |
| command_type | 정의된 6개 enum 중 하나 | 미등록 명령 fail-closed |
| target | 명령별 all/left/right 조합 | 대상과 공간 방향 혼동 차단 |
| motion | adjust_retraction만 more; 나머지는 none | signed distance·암묵적 방향 제거 |
| distance_mm | adjust만 양수; 나머지 0 | 단위는 gateway에서 mm로 고정 |
| tool_profile_id | change_tool만 비어 있지 않음 | 상대 서버가 Tool을 추측하지 않음 |

## 5.4 Response 의미

- `accepted=false`는 payload, state fence, readiness 또는 policy 단계에서 실행이 시작되지 않았음을 뜻한다.

- `success=true`는 `result=completed`이고 `state_verified=true`일 때만 허용한다.

- `result=timeout|unknown`은 동작이 실행되지 않았다는 뜻이 아니다. Taskplanner는 dispatch gate를 닫고 같은 command_id로만 reconciliation한다.

- `replayed_result=true`는 서버가 동일 command_id와 동일 payload의 저장된 terminal response를 반환했음을 뜻한다.

- 동일 command_id에 다른 payload가 들어오면 `accepted=false`, `reason_code=command_id_conflict`로 거부한다.

- Tool change 완료는 컨트롤러가 정의한 tool state를 검증했을 때만 success다. 물리 부착 검증 수단이 없다면 state_verified=false로 반환한다.

# 6. 명령별 필드 및 완료 조건

| command_type | 필드 | 허용 시작 상태 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| start_direct_teach | target=all; motion=none; distance=0 | standby | mode=direct_teach 확인 |
| finish_direct_teach | target=all; motion=none; distance=0 | direct_teach | 교시 commit 확인 후 standby |
| start_retraction | target=all; motion=none; distance=0 | standby + teach_ready | retracting/holding 상태 확립 |
| adjust_retraction | target=left¦right; motion=more; distance>0 | retracting | 상대 조정 완료 후 retracting 유지 |
| change_tool | target 명시; tool_profile_id 필수 | standby; 또는 승인된 retracting capability | Tool state 검증 후 원래 안전 상태 복귀 |
| stop_retraction | target=all; motion=none; distance=0 | retracting 또는 종료 가능한 transition | 견인 해제·안전 정지 후 standby |

# 7. 상태머신

Taskplanner와 상대 서버는 동일한 상태 전이 표를 계약 테스트로 공유한다. Service 요청이 도착했을 때 서버는 현재 controller state를 다시 확인해 원자적으로 승인 또는 거부한다.

| 현재 상태 | 허용 명령 | 다음 상태 | 기본 거부 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| standby | start_direct_teach | direct_teach | controller_not_ready |
| direct_teach | finish_direct_teach | standby | teach_not_active |
| standby + teach_ready | start_retraction | retracting | teach_not_committed / tool_not_ready |
| retracting | adjust_retraction | retracting | retraction_not_active / limit_exceeded |
| standby | change_tool | changing_tool → standby | tool_transition_not_allowed |
| retracting | change_tool (조건부) | changing_tool_with_hold → retracting | tool_change_while_retracting_unsupported |
| retracting | stop_retraction | stopping → standby | stop_not_supported_in_current_transition |
| fault/protective_stop/unknown | 없음 | 상태 유지 | unsafe_controller_state |

TBD-03 · Retraction 중 Tool change  요구 순서에는 Tool change가 Retraction 종료보다 먼저 나온다. 이를 지원하려면 상대 서버가 traction hold를 유지하면서 Tool change를 수행하고, 실패 시 기존 traction 상태 또는 검증된 안전 상태로 복구하는 계약이 필요하다. 이 능력이 확인되지 않으면 `change_tool`은 standby에서만 허용하며, Taskplanner가 임의로 stop → change → restart 시퀀스를 합성하지 않는다.

# 8. Service 실행·동시성·시간 초과

## 8.1 동기 응답 원칙

Service callback은 명령을 큐에 넣었다는 ACK만 반환하지 않는다. 명령별 terminal condition이 확인될 때까지 기다린 뒤 응답한다. 다만 서버 내부 timeout이 발생하면 `result=timeout`, `state_verified=false`로 반환하고, Taskplanner는 새 command_id를 생성하지 않는다.

## 8.2 우선 Stop 수신

- 서버는 MultiThreadedExecutor와 분리된 reentrant callback group을 사용해 동일 Service의 `stop_retraction` 요청을 장시간 callback과 별도로 수신한다.

- 정상 명령은 한 개만 active일 수 있다. `stop_retraction`은 policy가 허용할 때 active transition에 stop intent를 전달하고 안전 상태 확인 뒤 응답한다.

- Service transport 취소는 물리 동작 취소로 해석하지 않는다. 정상 Stop은 반드시 command_type으로 명시한다.

- Tool change 도중 Stop이 가능한지와 복구 상태는 상대 컨트롤러 계약으로 고정한다. 불가능하면 명시적 reason_code로 거부한다.

## 8.3 command ledger

- 서버는 procedure_run_id, command_id, canonical payload hash, lifecycle state, terminal response를 저장한다.

- 동일 ID·동일 payload 재요청은 새 실행 없이 같은 terminal response를 반환한다.

- 동일 ID·다른 payload는 command_id_conflict로 거부한다.

- 서버 restart 후에도 활성 procedure run의 relative-motion ledger가 복원되어야 한다. 복원할 수 없으면 controller_instance_id를 변경하고 모든 stale 요청을 거부한다.

- Taskplanner gateway도 bounded ledger를 유지하지만, 물리 exactly-once의 최종 책임은 Service server에 있다.

# 9. 결정론적 안전 게이트

- 발화 승인: is_final=true, surgeon role, confidence 기준, timestamp freshness, utterance_id dedupe

- schema 승인: 여섯 command_type과 명령별 허용 field matrix만 통과

- 텍스트 grounding: raw 숫자·단위를 재파싱해 VLM value_mm와 정확히 일치

- 상태 승인: fresh controller heartbeat, controller instance 일치, state revision fence, 허용 시작 상태

- 거리 승인: 양수·유한값, 사이트별 단일 명령 한도, 컨트롤러가 소유한 누적 travel/force limit

- 상호 배제: 정상 명령 lane 하나, priority stop 예외, fault/protective_stop에서 신규 실행 금지

- 정보 경계: raw transcript, VLM rationale/confidence, 내부 procedure code를 외부 Service로 보내지 않음

- 제어 권한: joint, TCP path, 속도, force, collision, E-stop, protective stop은 상대 컨트롤러 소유

## 9.1 5 cm 처리 규칙

| 입력 | 정규화 | 사이트 한도 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오른쪽 5cm 더 | target=right; distance_mm=50.0 | 최대 ≥50 mm로 승인됨 | Service 호출 가능 |
| 오른쪽 5cm 더 | target=right; distance_mm=50.0 | 현재 30 mm 유지 | 호출 전 distance_limit_exceeded |
| 오른쪽 5 더 | 단위 없음 | 무관 | needs_confirmation 또는 거부 |
| 오른쪽 50mm 더 | target=right; distance_mm=50.0 | 최대 ≥50 mm로 승인됨 | 5cm와 동일 canonical payload |

# 10. reason_code 표준

| reason_code | 발생 조건 | Taskplanner 처리 |
| --- | --- | --- |
| ok | 검증된 completed | 완료 이벤트·TTS/UI 갱신 |
| invalid_command_type | 미등록 command_type | 거부·계약 오류 기록 |
| invalid_field_combination | 명령별 field matrix 위반 | 거부·VLM/gateway 진단 |
| invalid_target | all/left/right 규칙 위반 | 거부·재발화 요청 |
| command_id_conflict | 동일 ID에 다른 payload | dispatch gate 폐쇄·운영자 점검 |
| command_in_progress | 다른 정상 명령 active | 새 명령 거부; priority stop만 검토 |
| controller_instance_mismatch | restart 이후 stale instance | 상태 재동기화 |
| state_revision_mismatch | 검증 이후 상태 변경 | 새 상태로 재검증; 자동 재실행 금지 |
| distance_limit_exceeded | 사이트/컨트롤러 한도 초과 | clamp 없이 거부 |
| direct_teach_active | 교시 중 금지 명령 | 교시 종료 확인 요구 |
| retraction_not_active | 조정/종료 전제 불충족 | 상태 확인·거부 |
| tool_transition_not_allowed | 목표 Tool 전이 불가 | 추측 없이 확인 요청 |
| tool_change_while_retracting_unsupported | 견인 유지 중 교체 불가 | 수동 순서 결정 요청 |
| timeout_state_unknown | 응답 기한 내 terminal 미확인 | 새 ID 금지·동일 ID reconciliation |
| protective_stop | 컨트롤러 protective stop | 신규 dispatch 차단 |
| estop | 물리 E-stop | 신규 dispatch 차단·현장 절차 |
| controller_unavailable | 서버/상태 미가용 | fail-closed |

# 11. 구현 계획

| 단계 | 주요 작업 | 주요 산출물 | 완료 Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 계약 고정 | 거리 의미·50mm 한도·Tool change 전이·교시 범위·timeout 합의 | 승인된 IDL, 상태 전이표, reason_code | Taskplanner/컨트롤러/현장 책임자 서명 |
| P1 IDL·호환층 | 새 .srv 추가, CMake 등록, 기존 adjust/tool-change adapter 유지 | ExecuteRetractionCommand.srv, contract tests | ros2 interface show와 빌드 통과 |
| P2 STT/VLM | 구조화 발화, strict JSON schema, deterministic grounding | normalizer proposal + rejection events | 정확/변형/모호 발화 fixture 통과 |
| P3 Gateway | state fence, ledger, single Service client, timeout reconciliation | v2 service gateway | 중복·restart·stale 상태 fault tests |
| P4 Partner emulator | 서비스 서버, priority stop, cached response, controller status | fault-capable emulator | 모든 reason_code·state transition 재현 |
| P5 Shadow/HIL | 발화 shadow, no-dispatch 비교, HIL Service 왕복 | 평가 리포트와 현장 로그 | 오발행 0, exactly-once, stop 경계 통과 |
| P6 제한 물리 | 작은 거리부터 단계적 검증 후 승인 시 50mm | site acceptance evidence | 현장 안전 승인·rollback 준비 |

## 11.1 예상 변경 파일

- src/surgical_interop_msgs/srv/ExecuteRetractionCommand.srv 및 CMakeLists.txt

- src/surgical_msgs: 내부 Normalized/Request/Status 메시지 또는 기존 envelope v2

- src/vlm_node/vlm_node/real_vlm.py: retraction.command.v1 schema와 proposal publisher

- src/bt_orchestrator: 여섯 intent 상태 전이·VLM proposal guard

- src/surgical_interop_execution/surgical_interop_execution/bridge.py: 단일 Service client·ledger·reconciliation

- src/simulation_runtime/speech_input_adapter.py: 구조화 최종 발화 metadata 보존

- bringup/integration_preflight/integration_debug: 새 Service readiness와 fault probe

- docs/EXTERNAL_INPUT_CONTRACT.md 및 release verification tests

## 11.2 마이그레이션 원칙

- 기존 `/surgery/retraction/adjust` Action과 `/surgery/tool_change/request` Service 타입을 같은 이름에서 변경하지 않는다.

- v2 Service를 병행 배포하고 Taskplanner adapter가 v1 또는 v2 backend를 명시적으로 선택하게 한다.

- Shadow 단계에서는 v2 요청을 생성·기록만 하고 실제 Service를 호출하지 않는다.

- 상대 서버와 preflight가 준비되기 전에는 v2 dispatch gate를 열지 않는다.

- v1 제거는 v2 HIL·물리 acceptance와 rollback rehearsal 뒤 별도 release에서 수행한다.

# 12. 시험 및 인수 기준

## 12.1 정상 발화 fixture

| 시험 발화 | 예상 command_type | 핵심 assertion | Service 호출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직접 교시 시작해 | start_direct_teach | target=all | 조건 충족 시 1회 |
| 직접 교시 끝 | finish_direct_teach | direct_teach 상태 요구 | 조건 충족 시 1회 |
| 리트랙션 시작 | start_retraction | teach_ready + tool ready | 조건 충족 시 1회 |
| 오른쪽 5cm 더 | adjust_retraction | right + more + 50.0mm | 한도 승인 시 1회 |
| 왼쪽 50밀리 더 당겨 | adjust_retraction | left + more + 50.0mm | 한도 승인 시 1회 |
| 툴 체인지 | change_tool | 명시적 target/tool_profile | 유일 전이일 때 1회 |
| 리트랙션 종료 | stop_retraction | 정상 stop 명령 | retracting에서 우선 1회 |

## 12.2 필수 부정·고장 시험

- partial STT, confidence 미달, surgeon 외 화자, 동일 utterance 반복에서 Service 호출 0회

- '오른쪽으로 5cm'와 같이 target/direction이 모호한 발화에서 needs_confirmation

- 단위 없는 거리, 복수 거리, 음수·NaN·무한대, 허용 한도 초과 거부

- 동일 command_id 동일 payload 재요청에서 물리 실행 1회 및 replayed_result=true

- 동일 command_id 다른 payload에서 command_id_conflict

- controller status stale, future-dated, instance mismatch, revision mismatch에서 실행 0회

- Service timeout 뒤 새 command_id 자동 생성 금지 및 동일 ID reconciliation

- controller restart 중 relative-motion 명령이 재실행되지 않음

- 정상 명령 callback이 실행 중이어도 stop_retraction 요청이 수신되고 계약된 안전 상태로 수렴

- Tool change 중 protective stop/timeout/상태 불명확 시 success=false 및 dispatch gate 폐쇄

## 12.3 Release Gate

- 정상 명령 canonicalization exact match 100%: intent, target, motion, distance, tool profile

- unknown/ambiguous/invalid 입력의 외부 Service 오발행 0건

- 중복·재연결·controller restart fault campaign에서 상대 이동 exactly-once

- 모든 success 응답이 더 최신 controller state revision으로 확인됨

- 5cm 요구는 50.0mm로 유지되며 승인되지 않은 clamp·자동 분할 0건

- Retraction 중 Tool change 정책이 계약 테스트와 실제 컨트롤러 동작에서 일치

- stop_retraction 정상 종료와 물리 E-stop 경계가 UI·로그·운영 문서에서 명확히 구분됨

- v1 backend로의 rollback 절차가 HIL에서 검증됨

# 13. 구현 전 결정 필요 사항

| ID | 결정 항목 | 권장안 | 승인 주체 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 5cm의 물리 의미 | taught retraction path 상의 상대 이동량으로 정의 | 컨트롤러 + 현장 안전 |
| TBD-02 | 단일 명령 최대 거리 | 50mm 수용 여부 명시; 불가 시 명시적 거부 | 컨트롤러 + 현장 안전 |
| TBD-03 | Retraction 중 Tool change | traction hold 보장 시에만 허용; 자동 stop/restart 금지 | 컨트롤러 + Taskplanner |
| TBD-04 | 직접 교시 범위 | v1은 system-wide target=all | 컨트롤러 |
| TBD-05 | Tool target 생략 | 유일한 허용 전이일 때만 자동 확정 | Procedure owner + Taskplanner |
| TBD-06 | 명령별 completion timeout | 명령별 서버 timeout과 timeout 후 reconciliation 정의 | 컨트롤러 + Taskplanner |
| TBD-07 | 상태 Topic v2 | controller_instance_id와 semantic state_revision 추가 | 컨트롤러 + 통합 담당 |
| TBD-08 | Tool state verification | 검증 수단 없으면 success 금지 또는 별도 미검증 상태 | 컨트롤러 + 현장 안전 |

최초 구현 착수 조건  TBD-01~03, TBD-06은 Service IDL과 상태머신의 의미를 바꾸는 핵심 결정이다. 최소 이 네 항목이 서면 합의되기 전에는 물리 dispatch 구현을 시작하지 않고, IDL·emulator·shadow normalization까지만 진행한다.

# 14. 근거 및 참조

현재 구현 확인 경로

- taskplanner_ws/src/simulation_runtime/simulation_runtime/speech_input_adapter.py

- taskplanner_ws/src/bt_orchestrator/bt_orchestrator/bed_robot_arm_group_orchestrator.py

- taskplanner_ws/src/surgical_interop_execution/surgical_interop_execution/bridge.py

- taskplanner_ws/src/surgical_interop_msgs/action/ExecuteRetractionAdjustment.action

- taskplanner_ws/src/surgical_interop_msgs/srv/RequestToolChange.srv

- taskplanner_ws/src/surgical_interop_msgs/msg/BedRobotArmState.msg

- taskplanner_ws/src/procedure_spec/procedure_spec/bed_robot_arm_group.py

- taskplanner_ws/docs/EXTERNAL_INPUT_CONTRACT.md

ROS 2 인터페이스 선택 참고: https://docs.ros.org/en/jazzy/How-To-Guides/Topics-Services-Actions.html

본 문서는 단일 Service 방식이라는 프로젝트 결정을 반영한 인터페이스 계획서다. 코드, 런타임 설정 또는 상대 로봇 컨트롤러는 이 문서 생성 과정에서 변경하지 않았다.