PARTNER INTERFACE PACKET

리트랙터 로봇암 제어측
단일 ROS 2 Service 외부 인터페이스 명세

단일 Service endpoint · 여섯 command · 최소 Request/Response schema · v1.1 Draft

대상 독자: 리트랙터 Service 서버 구현 담당

Service name: /surgery/retraction/command

Service type: surgical_interop_msgs/srv/ExecuteRetractionCommand

ROS 인터페이스 수: 1개 Service

문서 기준일: 2026-08-19 (Asia/Seoul)

문서 원칙  이 문서는 호출자가 전달하는 외부 Request/Response 형식만 정의한다. 요청을 언제, 어떤 순서와 구조로 실행할지, 성공을 어떻게 판정할지 등 제어기 내부 동작은 규정하지 않는다.

# 1. 문서 범위

리트랙터 로봇암 제어측이 단일 ROS 2 Service 서버를 구현할 수 있도록 Service 식별자, command 상수, Request 필드, Response 필드와 명령별 payload 조합만 제시한다. 음성·자연어 해석과 상위 애플리케이션 동작은 범위에 포함하지 않는다.

- 포함: Service name/type, 여섯 command enum, Request/Response IDL

- 포함: 왼쪽/오른쪽과 5 cm 추가 이동을 표현하는 wire 값

- 제외: 내부 상태 전이, 실행 순서, scheduling, thread, queue와 저장 방식

- 제외: 완료 판정, 오류 복구, 안전 로직, 시험 계획과 역할·승인 체계

# 2. Service 개요

| 항목 | 외부 인터페이스 |
| --- | --- |
| Service name | /surgery/retraction/command |
| Service type | surgical_interop_msgs/srv/ExecuteRetractionCommand |
| Request | 구조화된 command와 해당 command에 필요한 parameter 전달 |
| Response | 요청 수락 여부, 결과 code, command_id와 진단 message 반환 |
| 내부 구현 | 본 문서에서 정의하지 않음 |

## 2.1 Command 목록

| 값 | 상수 | 의미 | 추가 Request 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMMAND_START_DIRECT_TEACH | 직접 교시 시작 | 없음 |
| 2 | COMMAND_FINISH_DIRECT_TEACH | 직접 교시 종료 | 없음 |
| 3 | COMMAND_START_RETRACTION | Retraction 시작 | 없음 |
| 4 | COMMAND_ADJUST_RETRACTION | Retraction 5 cm 더 | target_side, distance_m |
| 5 | COMMAND_CHANGE_TOOL | Tool change | 없음 |
| 6 | COMMAND_STOP_RETRACTION | Retraction 종료 | 없음 |

내부 동작 비규정  동기/비동기 실행 여부, command 간 선후관계, 중복 요청 처리, 거부 조건과 물리 동작 절차는 제어측 구현 범위다.

# 3. ExecuteRetractionCommand.srv 초안

# Command and target constants
uint16 PROTOCOL_VERSION_V1=1
uint8 COMMAND_START_DIRECT_TEACH=1
uint8 COMMAND_FINISH_DIRECT_TEACH=2
uint8 COMMAND_START_RETRACTION=3
uint8 COMMAND_ADJUST_RETRACTION=4
uint8 COMMAND_CHANGE_TOOL=5
uint8 COMMAND_STOP_RETRACTION=6
uint8 TARGET_NONE=0
uint8 TARGET_LEFT=1
uint8 TARGET_RIGHT=2

# Request fields
uint16 protocol_version
string source_id
string command_id
uint8 command
uint8 target_side
float64 distance_m
---
# Response result constants
uint16 RESULT_ACCEPTED=0
uint16 RESULT_INVALID_COMMAND=1
uint16 RESULT_INVALID_PARAMETER=2
uint16 RESULT_REJECTED=3
uint16 RESULT_ERROR=255

# Response fields
bool request_accepted
uint16 result_code
string command_id
string message

command_id는 요청과 응답을 연결하기 위한 호출자 생성 식별자다. 서버의 중복 처리, 저장 또는 재실행 정책은 이 필드만으로 규정하지 않는다.

# 4. Request 필드와 payload 조합

## 4.1 Request 필드

| 필드 | 형식 | 외부 의미 |
| --- | --- | --- |
| protocol_version | uint16 | v1은 1 |
| source_id | string | 호출자 식별 문자열 |
| command_id | string | 요청·응답 상관관계 식별자 |
| command | uint8 | 2.1절의 command 상수 |
| target_side | uint8 | NONE, LEFT 또는 RIGHT |
| distance_m | float64 | metre 단위 거리 |

## 4.2 명령별 payload

| command | target_side | distance_m |
| --- | --- | --- |
| start_direct_teach | TARGET_NONE | 0.0 |
| finish_direct_teach | TARGET_NONE | 0.0 |
| start_retraction | TARGET_NONE | 0.0 |
| adjust_retraction · 왼쪽 5 cm 더 | TARGET_LEFT | 0.050 |
| adjust_retraction · 오른쪽 5 cm 더 | TARGET_RIGHT | 0.050 |
| change_tool | TARGET_NONE | 0.0 |
| stop_retraction | TARGET_NONE | 0.0 |

거리 표현  5 cm는 Request에서 distance_m=0.050으로 전달한다. LEFT/RIGHT가 실제 어느 arm 또는 경로에 대응하는지는 제어측 내부 설정이다.

# 5. Response 의미

| 필드 | 의미 |
| --- | --- |
| request_accepted | 서버가 해당 Request를 수락했는지 표시 |
| result_code | IDL에 정의된 최소 결과 code |
| command_id | Request의 command_id를 응답에 반영 |
| message | 운영자 확인용 진단 문자열 |

## 5.1 result_code

| 값 | 상수 | 외부 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | RESULT_ACCEPTED | Request 수락 |
| 1 | RESULT_INVALID_COMMAND | 알 수 없거나 지원하지 않는 command |
| 2 | RESULT_INVALID_PARAMETER | Request parameter 형식 또는 조합 오류 |
| 3 | RESULT_REJECTED | 서버가 Request를 수락하지 않음 |
| 255 | RESULT_ERROR | 서버가 오류 응답을 반환함 |

응답 범위  request_accepted와 result_code는 Request 수락 결과만 나타낸다. 물리 동작의 완료 시점, 진행률, 제어기 상태와 성공 판정 방식은 이 인터페이스에서 정의하지 않는다.

# 6. ROS 2 공식 참고

| 참고 | 공식 URL |
| --- | --- |
| Interface 정의 | https://docs.ros.org/en/jazzy/Concepts/Basic/About-Interfaces.html |
| Service 개념 | https://docs.ros.org/en/jazzy/How-To-Guides/Topics-Services-Actions.html |