TECHNICAL HANDOFF

MCAP 기반 수술관제 UI 연동 가이드 — v2

thyroidectomy_demo_live_20260826_221301 | five public media aliases, ROS 2, DDS, replay, and read-only interface contract

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | MCAP 기반 갑상선절제술(시연) 수술관제 UI를 구현하는 동료 |
| 목적 | 기존 수술관제 뷰와 동등한 표시 기능을 재생·네트워크 환경에서 재현 |
| 기준 녹화 | 2026-08-27 07:13:01-07:14:01 KST ¦ 59.791초 ¦ 4,921 메시지 |
| 계약 기준 | GatewayInfo schema 1.3.0 / interface 0.5.0 ¦ public-subscribe-v1 |
| 권한 경계 | 관제 UI는 subscribe-only. publish, service, action, rosapi는 사용하지 않음. |

핵심 결론 이번 녹화에 들어 있는 다섯 영상은 v2 canonical public media contract이다. Replay에서는 격리된 controller가 같은 public alias로 재발행하고, LAN browser는 9092만 구독한다. UI는 native DDS, raw source, debug bridge를 우회하지 않는다.

# 1. 범위와 안전한 연결 모델

이 문서는 녹화본을 이용한 관제 UI 개발과, 완성된 UI를 유선 LAN에 연결할 때의 실행 계약이다. 표시·재생·상태 동기화만 다루며 로봇 명령, Action Goal, Service 요청, 음성 명령 입력 권한은 포함하지 않는다.

| 사용 모드 | 권장 경로 | Domain / discovery | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 우선 UI 개발 | MCAP 파일 직접 읽기 | DDS 미사용 | 가장 안전. 녹화는 /tf, depth, CameraInfo를 포함하지 않음. |
| ROS 재생 실험 | 격리 player + 읽기 전용 bridge | D71 또는 조직이 배정한 비-D0 / LOCALHOST | 원래 토픽명이 재발행되므로 Live D0에서 재생 금지. |
| 실시간 LAN 관제 | 공개 media gateway + 9092 | Live D0 / SUBNET은 관리형 서버만 | 브라우저 PC는 DDS에 직접 참가하지 않는다. |

금지 현재 Live Taskplanner이 동작하는 Domain 0에서 ros2 bag play를 실행하지 말 것. 같은 /surgery, /perception, /synced 이름의 publisher가 겹쳐 상태·영상의 출처가 불명확해진다.

# 2. 녹화본 인벤토리와 표현 가능 범위

| 항목 | 검증 값 |
| --- | --- |
| 경로 | /home/arl/Documents/ARPA-H/taskplanner_ws/output/surgery_record_batches/thyroidectomy_demo_live_20260826_221301/thyroidectomy_demo_live_20260826_221301_0.mcap |
| 형식 | rosbag2 metadata v9 / MCAP / ROS 2 Jazzy / 단일 MCAP |
| 무결성 | 1,178,709,206 bytes ¦ SHA-256 41825394bafaedb271f8c0c42a1de66dfc6b8b8fe69ba24033715d8a6df02b4a |
| 시간 | 59.791328848 s ¦ UTC 2026-08-26 22:13:01.232-22:14:01.023 |
| 수록 범위 | 16 topics / 4,921 messages / Service 0 / Action 0 |
| 미수록 | /tf, /clock, CameraInfo, depth, 원본 CAM3·right-EE RGB |

이 녹화본으로 가능한 것은 시간 동기 기반 2D 관제 화면이다. 3D pose, camera calibration, depth overlay, TF 기반 좌표 검증은 이 파일만으로 재현할 수 없다.

## 2.1 녹화 영상 계약

| 패널 / source topic | codec · frame | 평균 cadence | UI 처리 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM3 overlay /perception/cam_3/overlay/compressed | JPEG 1280 x 720 cam_3_color_optical_frame | 605 / 10.12 Hz | latest-only; aspect ratio 유지 |
| Suction overlay /perception/suction/overlay/compressed | JPEG 1280 x 720 eir_suction_camera_color_optical_frame | 728 / 12.18 Hz | latest-only; aspect ratio 유지 |
| Right-EE overlay /perception/right_ee/overlay/compressed | JPEG 1280 x 720 eir_right_ee_camera_color_optical_frame | 718 / 12.01 Hz | latest-only; aspect ratio 유지 |
| CAM4 public view /surgery/images/cam4/compressed | JPEG 1280 x 720 cam_4_color_optical_frame | 751 / 12.56 Hz | public camera panel |
| FLIR view /synced/flir/color/image_raw/compressed | JPEG 2048 x 1496 flir_camera | 895 / 14.97 Hz | FLIR geometry를 16:9로 강제하지 말 것 |

합산 serialized payload는 1x 재생에서 약 157.6 Mbit/s이다. 재생 서버와 media gateway 간에는 유선 1GbE 이상을 전제로 하고, 브라우저 쪽은 queue 1 / latest-frame 렌더링으로 역압력을 만들지 않는다.

## 2.2 상태·이벤트 수록 범위

| 그룹 | 토픽 | 타입 / 수 | UI 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway identity | /surgery/gateway_info | GatewayInfo / 61 | schema·gateway instance·run identity의 시작점 |
| State snapshots | /surgery/catalog, context, instruments, robots, robot_end_effectors, tool_predictions, speech, clinical_observations, health | surgical_interop_msgs/msg/* / 각 61 (speech 659) | 현재 수술 맥락과 advisory 상태. UI는 표시 전용. |
| Events | /surgery/events | SurgeryEvent / 16 | state transition timeline. event는 durable history가 아님. |

# 3. 필수 호환성 게이트

버전 기준 MCAP embedded schema와 최초 GatewayInfo가 권위다. 확인된 값은 schema_version=1.3.0, interface_version=0.5.0, procedure_type=thyroidectomy_demo이다. 기존 monitor의 1.2.0 / 0.4.0 하드코딩을 그대로 복사하지 않는다.

MCAP metadata의 type description hash와 일치하는 clean surgical_interop_msgs 0.5.0 artifact를 제공한다. 현재 checkout HEAD나 dirty working tree만으로 compatibility를 주장하지 않는다.

UI는 /surgery/gateway_info를 가장 먼저 구독한다. gateway_instance_id가 바뀌면 모든 run-scoped cache를 비우고, catalog_version이 바뀌면 tool label을 다시 구성한다.

timeline event는 (gateway_instance_id, procedure_run_id, sequence) 단위로 정렬한다. first 10 seconds idle 이후 run identity가 바뀌는 recording behavior를 정상 처리한다.

state data가 3 seconds 이상 갱신되지 않으면 stale로 표시한다. 단순 WebSocket 연결 상태를 runtime health나 physical completion으로 표현하지 않는다.

## 3.1 custom interface 준비

ros2 bag play는 custom surgical_interop_msgs에 대해 대응하는 compiled typesupport가 있어야 한다. player 또는 managed sidecar에는 Jazzy와 clean interface overlay를 함께 설치한다.

# Replay-side process (container or managed ROS host)
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source <clean-surgical-interop-0.5.0>/install/setup.bash
ros2 interface show surgical_interop_msgs/msg/GatewayInfo
ros2 interface show surgical_interop_msgs/msg/SurgeryContext

브라우저는 ROS IDL을 직접 파싱하지 않는다. GatewayInfo에서 얻은 schema/interface identity를 API adapter가 검증한 뒤, 필요한 UI view model만 전달한다.

# 4. ROS 2 / DDS 환경 설정

## 4.1 격리된 MCAP replay

권장 기본값은 replay 전용 Domain 71 또는 조직에서 배정한 비-D0 Domain이며, discovery는 LOCALHOST다. 명시적으로 승인된 replay LAN이 아니라면 Cyclone LAN URI를 unset 상태로 두어 일반 Live graph와 발견되지 않게 한다.

# Raw MCAP inspection only: this command re-emits recorded source names, not the five UI aliases. Use section 8.1 for the public-alias replay.
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source <clean-surgical-interop-0.5.0>/install/setup.bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
export ROS_DOMAIN_ID=71                 # example: dedicated replay domain, not D0
export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST
unset CYCLONEDDS_URI
ros2 bag play --clock 100 --rate 1.0 --disable-keyboard-controls \
  '/home/arl/Documents/ARPA-H/taskplanner_ws/output/surgery_record_batches/
thyroidectomy_demo_live_20260826_221301'

Replay domain value는 deployment-owned 값이다. MCAP metadata에는 capture 당시 ROS_DOMAIN_ID가 저장되지 않으므로, bag 자체에서 D0 또는 D193 같은 값을 추정하지 않는다.

## 4.2 Live network - managed ROS sidecar only

Live graph에 native DDS로 붙는 것은 관리형 ROS sidecar만 허용한다. UI-only PC와 브라우저는 DDS에 참여하지 않고, sidecar 또는 9092 media gateway가 WebSocket·HTTP로 제한된 view payload를 전달한다.

# Managed sidecar only; verify the current deployment before use.
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
export ROS_DOMAIN_ID=<verified-live-domain>     # current runtime audit: 0
export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=SUBNET
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0
export CYCLONEDDS_URI=file:///absolute/path/to/host-specific-cyclonedds-lan.xml

Live container URI(file:///workspaces/taskplanner_ws/config/cyclonedds_lan.xml)는 컨테이너 경로이므로 다른 PC에서 그대로 쓸 수 없다.

현 profile은 enp13s0, SPDP multicast, peer .6/.7/.37 및 MTU 1500 전제다. 대상 PC에서는 NIC·peer·MTU·방화벽을 검증한 host-local profile을 새로 만든다.

host-specific Cyclone XML을 파일명만 바꿔 배포하지 않는다. 잘못된 NIC 또는 peer는 discovery 실패나 의도치 않은 LAN discovery를 만든다.

# 5. 공개 네트워크 인터페이스 계약

브라우저 UI의 유일한 ROS 진입점은 public rosbridge 계약이다. public bridge는 Taskplanner 호스트 loopback 127.0.0.1:9092에 bind하며, LAN browser에는 승인된 public-rosbridge-lan-proxy를 통해서만 노출한다. 127.0.0.1:4173 또는 127.0.0.1:9092는 원격 PC에서 직접 접근할 수 있는 주소가 아니다.

| 항목 | 계약 |
| --- | --- |
| Endpoint | ws://<Taskplanner wired IP>:9092 (approved Ops proxy enabled after deployment) |
| Contract header | X-Taskplanner-Bridge-Contract: public-subscribe-v1 |
| Allowed operations | subscribe, unsubscribe only |
| Forbidden | publish, advertise, service call, action goal, rosapi, 9090/9091/9094/debug bridge 우회 |
| Origin / clients | private-LAN or exact allowed origin; max clients 8 |
| Images over bridge | CBOR; queue_length=1; throttle_rate >=100 ms; max 10 Hz; 각 alias별 latest pending frame 1개 |

## 5.1 Base public topic set

| Topic class | Topics | QoS | Consumer rule |
| --- | --- | --- | --- |
| Snapshot x10 | /surgery/gateway_info /catalog /context /instruments /robots /robot_end_effectors /tool_predictions /speech /clinical_observations /health | Reliable Transient Local Keep Last 1 | latest snapshot. GatewayInfo 먼저 처리. |
| Event | /surgery/events | Reliable Volatile Keep Last 50 | sequence ordering. replay/late joiner history로 가정 금지. |
| Public video x5 | /surgery/images/flir/compressed /surgery/images/cam4/compressed /surgery/images/cam3/overlay/compressed /surgery/images/suction/overlay/compressed /surgery/images/right_ee/overlay/compressed | Best Effort / Volatile / Keep Last 5 | CBOR latest frame per view; source timestamp와 stale state 표시. |

RobotStateArray와 ToolPredictionArray는 표시·advisory evidence다. 이를 바탕으로 UI가 tool handover 또는 robot motion을 요청해서는 안 된다.

## 5.2 이번 인계의 확정 공개 영상 계약 (v2)

동료 UI의 required public media set은 아래 다섯 canonical alias다. interactive replay controller는 MCAP의 recorded source를 이 공개 이름으로 projection하고, 9092 policy는 이 다섯 alias만 subscribe 허용한다. UI는 raw source(`/synced/*`, `/perception/*`)를 구독하거나 alias mapping을 자체 추론하지 않는다.

| 공개 영상 역할 | recorded source → canonical public alias | replay / 9092 contract |
| --- | --- | --- |
| CAM4 | /surgery/images/cam4/compressed → same | MCAP identity route를 replay에서만 그대로 재발행; header/JPEG 보존. |
| FLIR | /synced/flir/color/image_raw/compressed → /surgery/images/flir/compressed | replay controller가 projection; raw source는 browser contract가 아님. |
| CAM3 overlay | /perception/cam_3/overlay/compressed → /surgery/images/cam3/overlay/compressed | exact public alias/allowlist; recorded payload를 그대로 relay. |
| Suction overlay | /perception/suction/overlay/compressed → /surgery/images/suction/overlay/compressed | exact public alias/allowlist; recorded payload를 그대로 relay. |
| Right-EE overlay | /perception/right_ee/overlay/compressed → /surgery/images/right_ee/overlay/compressed | exact public alias/allowlist; recorded payload를 그대로 relay. |

배포 조건 v2 구현에는 11 state/event + 5 camera alias의 exact 9092 allowlist, Live relay의 overlay source binding, interactive replay controller의 MCAP projection, 그리고 CompressedImage/QoS/route test가 포함된다. UI는 다섯 public alias만 구독하며 raw source 또는 9090/9091/debug bridge를 사용하지 않는다.

# 6. UI 수신·동기화 계약

GatewayInfo 수신 후 버전·run identity를 검증한다. schema 1.3.0 / interface 0.5.0을 지원하지 않으면 compatible adapter를 명시적으로 선택하고, 모르는 version을 조용히 렌더하지 않는다.

state snapshot은 마지막 값으로 화면을 갱신한다. state arriving order가 timeline order를 뜻하지 않으므로, timeline은 SurgeryEvent sequence와 identity tuple로 만든다.

CompressedImage는 header.stamp를 playback time으로 사용한다. 브라우저 수신 시각, JPEG decode 완료 시각, renderer refresh rate를 수술 event timestamp와 같은 의미로 취급하지 않는다.

이미지 panel은 latest-frame만 유지한다. FLIR 2048 x 1496, 나머지 recorded panel 1280 x 720의 aspect ratio를 보존하고 cross-camera pixel alignment를 가정하지 않는다.

gateway_instance_id, catalog_version, procedure_run_id가 바뀌면 cache, timeline, selected instrument state를 reset하고 새 state snapshot부터 다시 hydrate한다.

camera, speech, free-text payload는 browser localStorage, analytics, error report, fixture, source repository에 지속 저장하지 않는다. 필요 시 memory-only rendering으로 제한한다.

# 7. 배포 전 체크리스트

MCAP SHA-256와 ros2 bag info의 16 topics / 4,921 messages / 59.791 s를 확인했다.

Jazzy와 clean surgical_interop_msgs 0.5.0 typesupport가 player 또는 sidecar에 설치되어 있다.

replay domain은 Live D0과 분리되어 있고, player가 production graph를 discovery하지 않는다.

GatewayInfo 1.3.0 / 0.5.0 version gate와 identity reset test를 통과했다.

public rosbridge 9092의 subscribe/unsubscribe-only 정책, LAN proxy, origin 제한, client limit를 배포 후 smoke check로 확인한다.

다섯 public video alias의 replay adapter, 9092 exact allowlist, CompressedImage type/QoS, source-route preflight와 view별 latest-frame queue test가 구현 artifact에 포함된다.

UI에는 publish, service, action, rosapi 코드 경로가 없고 9090/9091/debug bridge에 연결하지 않는다.

latest-frame rendering과 FLIR aspect ratio, stale status, replay seek/reset behavior를 UI test로 확인했다.

# 8. 소스 오브 트루스와 운영 경계

| 구분 | 확인할 파일 또는 command |
| --- | --- |
| MCAP metadata | /home/arl/Documents/ARPA-H/taskplanner_ws/output/surgery_record_batches/thyroidectomy_demo_live_20260826_221301/metadata.yaml ros2 bag info '/home/arl/Documents/ARPA-H/taskplanner_ws/output/surgery_record_batches/thyroidectomy_demo_live_20260826_221301' |
| ROS messages | taskplanner_ws/src/surgical_interop_msgs/msg/*.msg |
| public topic / QoS policy | taskplanner_ws/src/surgical_interop_gateway/surgical_interop_gateway/public_bridge_policy.py |
| public bridge server | taskplanner_ws/src/surgical_interop_gateway/surgical_interop_gateway/public_rosbridge.py |
| camera alias / gate | src/surgical_interop_gateway/.../camera_alias_relay.py (Live) + src/shadow_evaluation/.../interactive_replay_controller.py (MCAP replay) |
| compose / proxy | taskplanner_ws/docker-compose.yml (public-rosbridge, public-rosbridge-lan-proxy) |
| Cyclone profile | taskplanner_ws/config/cyclonedds_lan.xml (host-specific template, not copy-paste deployment config) |

권한 요약 이 계약은 관제·재생·표시를 위한 것이다. Service/action admission, controller availability, simulator state, robot motion, physical completion은 별도 권한과 별도 증거를 필요로 한다.

## 8.1 동료 재개 절차 (v2)

1. 새 clone 또는 깨끗한 checkout에서 remote main을 fast-forward로 받는다. UI는 아래 canonical alias만 구독하도록 source topic mapping을 고정한다.

git pull --ff-only origin main
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build --symlink-install --packages-up-to bringup surgical_interop_gateway shadow_evaluation
source install/setup.bash

2. 파일 재생은 Live Domain 0과 분리한다. 아래 launch는 이 MCAP directory를 읽고 다섯 alias를 projection한다. UI를 먼저 9092에 연결한 뒤 replay를 시작하면 volatile image stream의 첫 프레임을 놓치지 않는다.

export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
export ROS_DOMAIN_ID=71
export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST
unset CYCLONEDDS_URI
BAG=/home/arl/Documents/ARPA-H/taskplanner_ws/output/surgery_record_batches/thyroidectomy_demo_live_20260826_221301
CAM4=/surgery/images/cam4/compressed
ros2 launch bringup taskplanner_shadow.launch.py \
  case_id:=0704_6 default_bundle:=thyroidectomy_demo interactive_replay:=true \
  require_vlm:=false perception_backend:=disabled perception_provider:=disabled \
  enable_rfdetr_perception:=false \
  source_bag_path:=$BAG source_field_image_topic:=$CAM4 source_cam4_topic:=$CAM4 \
  source_flir_topic:=/synced/flir/color/image_raw/compressed \
  source_cam3_overlay_topic:=/perception/cam_3/overlay/compressed \
  source_suction_overlay_topic:=/perception/suction/overlay/compressed \
  source_right_ee_overlay_topic:=/perception/right_ee/overlay/compressed

3. 이 launch 명령은 local isolated replay 예시다. LAN 공개는 배포 담당자가 기존 public-rosbridge 9092 sidecar와 유선 proxy를 시작한 뒤에만 수행한다. Cyclone LAN XML은 host-specific이므로 다른 PC로 복사하지 않는다. replay route parameter의 최종 source는 `src/bringup/launch/taskplanner_shadow.launch.py`다.